i810F rev. 1.2

Системная плата

Руководство пользователя

Авторское право

   Данное руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.

   Все права оговорены.

Предупреждение об ограничении ответственности

   Данное руководство предоставляет информацию о системной плате i810F. Хотя были приложены все усилия для того, чтобы сделать руководство как можно более точным, каких-либо гарантий или соответствия не предполагается. Вся информация построена на основе «как есть». Автор и, соответственно, издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, проистекающие от информации, содержащейся в данном руководстве, или от использования системной платы, сопровождаемой данным руководством. Информация данного руководства допускает изменения без уведомления. Производитель системной платы не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения, случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Изменения к данному руководству будут включаться в последующие издания. Мы приветствуем любые предложения, касающиеся данного руководства или наших компьютерных продуктов.

Торговые марки

   Все торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев.

Оглавление

Глава 1. Введение ……………………………………………………………... хх
1.1 Обзор ……………………………………………………………………... хх

1.2 Технические характеристики …………………………………………… хх

1.3 Комплектация ……………………………………………………………. хх

Глава 2. Установка платы …………………………………………………… хх

2.1 Расположение элементов ……………………………………………….. хх

2.2 Установка перемычек …………………………………………………… хх

2.3 Описание разъемов  ……………………………………………………... хх

2.4 Установка памяти ……………………………………………………….. хх

Глава 3. Конфигурация BIOS ……………………………...………………… хх

3.1 Установка AWARD BIOS CMOS ………………………………….…… хх

3.2 Раздел Standard CMOS Features………………………………………… хх

3.3 Раздел Advanced BIOS Features ………………………………………… хх

3.4 Раздел Advanced Chipset Features ………………………………………. хх

3.5 Раздел Integrated Peripherals ……………………………………………… хх

3.6 Раздел Power Management Setup ………………………………………… хх

3.7 Раздел PNP/PCI Configuration Setup …………………………………….. хх

3.8 Раздел PC Health Status… ..……………………………………………….. xx

3.9 Раздел Frequency/Voltage Control ………………………………………….. хх

3.10 Раздел Load Setup Defaults ………………………………………………… хх

3.11 Пароль супервизора/пользователя ………………………………………. хх

3.12 Раздел Save & Exit Setup ……………………………..….………………… хх

3.13 Раздел Quit Without Saving ………………………………………………… хх

3.14 Карты памяти и функций ввода/вывода …………………………………. хх

3.15 Каналы таймеров и DMA …………………………………………………. хх

3.16 Карта прерываний …………………………………………………………. хх

3.17 Карта RTC и CMOS RAM …………………………………………………. хх

1. Введение

1.1 Обзор

Системная плата i810F создана на основе чипсета нового поколения Intel( 810 Whitney, архитектура которого основана на так называемой «хабовой» структуре, то есть структуре с раздельными логическими блоками соединенными специальной высокоскоростной шиной (Hub Interface). Особенностью данной модели системной платы является новая концепция построения встроенного высокопроизводительного видеоадаптера на ядре Intel( 752 с применением быстродействующей кэш-памяти,а также интегрированной звуковой карты стандарта AC97, что выгодно отличает эту системную плату от других с теми же функциональными возможностями. 


Система ввода-вывода построена на базе контроллера нового поколения фирмы ITE совместимый cо стандартом Plug&Play. Контроллер поддерживает накопители на гибких магнитных дисках емкостью до 2.88 Мб, два последовательных порта, совместимых с UART 16550 (с 16-ти байтовым буфером FIFO и скоростью обмена до 460Кбод), ECC/EPP/SPP параллельный порт, инфракрасный порт с протоколами обмена IrDA (HPSIR) и ASKIR. От предыдущих моделей его отличает наличие интерфейса LPC а также расширенный набор сервисных функций, таких как встроенный системный монитор.


На системной плате установлено 3 слота PCI для высокопроизводительных плат расширения, а также новый слот AMR для платы программного модема и звуковой карты стандарта AC97.  

Системная плата i810F имеет два разъема для 168-ми контактных модулей памяти DIMM. Особенностью работы чипсета i810 с оперативной памятью является независимость частоты тактирования оперативной памяти от частоты системной шины и равна 100 МГц. Поэтому для работы системной плате требуется память стандарта PC-100. В общей сложности системная плата поддерживает до 512 Мб памяти типа SDRAM с напряжением питания 3.3 вольта.

Чипсет имеет развитую систему энергосбережения. Поддерживаются функции пробуждения по сигналу от модема, клавиатуры или мыши, пробуждение по таймеру, поддерживается режим программного выключения питания в операционных системах Windows 9х /NT. В этой модели системной платы реализована функция сохранения содержимого оперативной памяти и регистров процессора с переводом системы в режим сверхмалого энергопотребления (менее 5 Вт) с моментальным восстановлением исходного состояния (Suspend to RAM).


В завершении следует отметить, что технические решения использованные при разработке системной платы i810F в сочетании с возможностями чипсета i810  позволили создать надежное и высокопроизводительное устройство. Наличие встроенного видеоадаптера и звуковой карты позволяет создать законченное решение с минимальными затратами. Поэтому, системная плата i810F является идеальной платформой для создания лучших на сегодняшний день и на будущее настольных систем. 
1.2 Технические характеристики

Набор функций и производительность системной платы i810F в целом зависит от типа установленных микросхем чипсета i810: GMCH и ICH.

Конфигурация системной платы i810F может быть следующей:

810-L
810
810-DC
810E
810E-DC

Хаб процессора
GMCH0
GMCH0
GMCH
GMCH-E
GMCH-E

Хаб ввода-вывода
ICH0
ICH
ICH
ICH
ICH

Частота системной шины
100 МГц
100 МГц
100 МГц
133 МГц
133 МГц

Дисплейный кэш
Нет
Нет
Есть
Нет
Есть

АТА
АТА-33
АТА-66
АТА-66
АТА-66
АТА-66

GMCH0:

упрощенный тип хаба процессора без поддержки дисплейного кэша

ICH0:

упрощенный тип хаба ввода-вывода без поддержки ATA-66, и некоторых функций энергосбережения.

GMCH-E:

хаб процессора с поддержкой частоты системной шины 133 МГц.

Процессор :  

Плата предназначена для работы с процессорами Celeron Socket 370 c частотой системной шины 66 МГц и 100 МГц, а также с процессорами Coppermine. 

Системная память :
Поддерживает два 168-контактных слота DIMM РС-100. Асинхронная работа с памятью

Видеоадаптер :

Интегрированный видеоадаптер с ядром Intel 752 (1-16 МБ разделяемой видеопамяти). 4 Мб дисплейного кэша для 3D текстур (только для моделей 810-DС и 810E-DC). 

Интегрированное аудио : 
Звуковой кодек спецификации AC-97 (Может не устанавливаться на некоторые модели плат) 

Слоты расширения:
три 32-битных слота PCI  (поддержка PCI устройств с напряжением питания как 5 вольт, так и 3 вольта).

1 разъем A.M.R  ( для Аудио-Модемных карт расширения)

1 порт FDD (емкостью до 2.88 Мбайт) 

1 порт для клавиатуры

1 PS/2-Mouse порт

2 USB-порта

1 параллельный порт (с поддержкой режимов ECP и EPP)

2 последовательных порта

1 инфракрасный порт

1 MIDI/GAME порт

Интегрированный IDE контроллер с двумя портами UDMA 33/66 и поддержкой дисков более 8.4 Гбайт.

Питание платы : 
Плата снабжена разъемами питания стандартов AT и ATX, что позволяет использовать различные источники питания.

Дополнительные возможности :


Измерение температуры процессора с помощью встроенного в процессор термодатчика, что резко повышает точность измерения.

Поддержка «пробуждения» от сигнала клавиатуры при использовании ATX-питания 

Поддержка «пробуждения» от сигнала мыши 

Поддержка программного выключения

Поддержка режима выключения компьютера с сохранением содержимого оперативной памяти, с возможностью его мгновенного восстановления при включении.

Возможность отключения автоматического определения типа процессора.

Возможность изменения частоты системной шины через софт-меню.

Возможность изменения частоты системной шины с помощью переключателей на плате.

Возможность изменения напряжения ядра процессора от  1,3 до 3,5 вольт с шагом 0,1-0,05 вольта. 

Прочее :
Плата предназначена для установки в корпус форм-фактора  AT (Baby AT)

Размеры платы
24 х 21  см

Внимание !  Для систем на базе чипсета i810 необходимо использовать модули памяти только спецификации PC-100 или выше.
1.3 Комплектация

В комплект входят:

· системная плата «i810F»;

· руководство пользователя;

· комплект соединительных кабелей и разъемов;

· CD-диск с драйверами и утилитами;

Если какой-либо из данных компонентов отсутствует или поврежден, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели продукт. Сохраните в первоначальном виде упаковку платы «i810F» до ее установки.

2 Установка платы

[image: image1.wmf]
2.1 Расположение элементов

X1


- разъем для установки процессора

P1


- разъем для подключения АТ-блока питания

P2


- разъем для подключения АТХ-блока питания
J1
PS/2

- разъем для подключения манипулятора «мышь» PS/2

J2, J3, J22  FAN
- разъемы для подключения вентиляторов охлаждения

Выводы разъема вентилятора

PIN1
PIN2
PIN3

Таходатчик
Управление
Общий

J4
KB

- разъем для подключения клавиатуры

J5
USB

- разъем для подключения USB-устройств

J6
COM1

- разъем для первого последовательного порта.

J7
COM2

- разъем для второго последовательного порта.

J8
PRINTER
- разъем для параллельного порта

J9
FLOPPY
- разъем для подключения дисковода

J10
INFRA RED
- разъем для инфракрасного порта

Выводы  I. R. разъема

PIN1
RX
PIN2
Общий
PIN3
TX
PIN4
+3,3В
PIN5
Общий
PIN6
+3,3В
PIN7
Общий

J11
SND/GAME
- разъем для MIDI и аудио входов/выходов 
J12
DISPLAY
- разъем для подключения монитора
J13
AMR

- разъем для подключения AMR-устройств
J14, J15  DIMM0,1
- разъемы для установки модулей памяти DIMM PC-100
J16, J21, J23  PCI
- разъем для подключения PCI-устройств
J17, J18  CD-IN
- разъемы для подключения аудио-выхода CD-ROM к интегрированной звуковой карте
J19, J20  HDD
- разъем для подключения IDE-устройств
J24


- разъем для подключения кнопок управления и индикаторов

J25


- разъем для подключения дополнительного датчика температуры
Разъем для подключения кнопок и индикаторов, расположенных на передней панели корпуса компьютера.

KEYLOCK & PWR.LED
SPEAKER
RESET
HDD LED
TB.LED
SOFT PWR

Индикатор «Питание включено»
Блокировка клавиатуры
Системный динамик
Кнопка Сброс
Индикатор активности IDE-устройств
Индикатор «Питание включено»
Кнопка включения питания

Примечание. Выход кнопки включения питания работает только с источником питания ATX стандарта

2.2 Установка перемычек

ВНИМАНИЕ ! Убедитесь в правильности расположения перемычек ПЕРЕД включением платы.

[image: image2.wmf]
JP1-JP5- микропереключатели установки напряжения питания ядра процессора
JP6-JP9- микропереключатели установки частоты системной шины 

JP10, JP24- перемычки автоматической установки процессором частоты системной шины 

JP15- микропереключатель для отключения встроенного звукового кодека
JP17- микропереключатель сброса CMOS
JP19- перемычка разрешения перезаписи BIOS
JP20- перемычка разрешения воспроизведения звуков системного динамика AMR картой
JP1-JP5- микропереключатели установки напряжения питания ядра процессора

Переключатели JP1-JP5 должны быть установлены в положение 2-3.

Если переключатели установлены в положении 2-3, то значение напряжения ядра определяется самим процессором. 

Внимание! В положение 2-3 должны быть установлены ВСЕ пять переключателей. Недопустимо устанавливать часть переключателей в другое положение.

В случаях, когда автоматическая установка напряжения ядра процессора, по каким-либо причинам, невозможна, переключателями JP1-JP5 можно установить значение напряжения в пределах 1,3-3,5 V в соответствии с приведенной ниже таблицей. Значение напряжения следует устанавливать в соответствии с требованиями производителя процессора.

Внимание! Превышение рекомендованного напряжения ядра процессора приводит к сокращению срока службы процессора, а зачастую и к выходу его из строя. Поэтому, ни в коем случае не повышайте рабочее напряжение процессора! 

Важно! ВСЕГДА используйте автоматический режим ( все переключатели в положении 2-3). Помните: все манипуляции с изменением напряжения ядра процессора Вы производите на свой страх и риск, за возможный ущерб производитель платы ответственности не несет. Производитель оставляет за собой право как ограничить диапазон устанавливаемых напряжений на уровне 2,05 V, так и вообще исключить данную функцию. 

Таблица возможных значений напряжения ядра процессора

JP5
JP4
JP3
JP2
JP1
Напряжение

Снят
1-2
1-2
1-2
1-2
3,5 V

Снят
1-2
1-2
1-2
Снят
3.4 V

Снят
1-2
1-2
Снят
1-2
3.3 V

Снят
1-2
1-2
Снят
Снят
3.2 V

Снят
1-2
Снят
1-2
1-2
3.1 V

Снят
1-2
Снят
1-2
Снят
3.0 V

Снят
1-2
Снят
Снят
1-2
2.9 V

Снят
1-2
Снят
Снят
Снят
2.8 V

Снят
Снят
1-2
1-2
1-2
2.7 V

Снят
Снят
1-2
1-2
Снят
2.6 V

Снят
Снят
1-2
Снят
1-2
2.5 V

Снят
Снят
1-2
Снят
Снят
2.4 V

Снят
Снят
Снят
1-2
1-2
2.3 V

Снят
Снят
Снят
1-2
Снят
2.2 V

Снят
Снят
Снят
Снят
1-2
2.1 V

Снят
Снят
Снят
Снят
Снят
2.0 V

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2.05 V

1-2
1-2
1-2
1-2
Снят
2.00 V

1-2
1-2
1-2
Снят
1-2
1.95 V

1-2
1-2
1-2
Снят
Снят
1.90 V

1-2
1-2
Снят
Снят
1-2
1.85 V

1-2
1-2
Снят
Снят
Снят
1.80 V

1-2
1-2
Снят
Снят
1-2
1.75 V

1-2
1-2
Снят
Снят
Снят
1.70 V

1-2
Снят
1-2
1-2
1-2
1.65 V

1-2
Снят
1-2
1-2
Снят
1.60 V

1-2
Снят
1-2
Снят
1-2
1.55 V

1-2
Снят
1-2
Снят
Снят
1.50 V

1-2
Снят
Снят
Снят
1-2
1.45 V

1-2
Снят
Снят
Снят
Снят
1.40 V

1-2
Снят
Снят
Снят
1-2
1.35 V

1-2
1-2
1-2
1-2
Снят
1.30 V

JP6-JP9- микропереключатели установки частоты системной шины 

Внимание! По умолчанию переключатели JP6-JP9 установлены в положение 66МГц.

Переключатели JP6-JP9 должны быть обязательно установлены в положение, соответствующее частоте системной шины применяемого процессора. При этом следует обратить внимание на конфигурацию системной платы. Для конфигураций 810E и 810E-DC комбинации для переключателей JP6-JP9 выбираются из таблицы B. Для остальных конфигураций комбинации для переключателей JP6-JP9 выбираются из таблицы A.
С помощью микропереключателей JP6-JP9 изменяется значение частоты системной шины при старте системы. В процессе загрузки компьютера, это значение сравнивается со значением, установленным в SETUP BIOS. Если в SETUP частота системной шины имеет большую величину, то она принимается за основную; в противном случае, значение частоты системной шины не меняется. 

Внимание! При установке частоты системной шины больше рекомендованной производителями процессора и других компонентов системы, возможна нестабильная работа а также есть риск выхода их из строя. Поэтому, во избежание неприятностей, не повышайте частоту системной шины.

Внимание! В случае установки неправильной частоты системной шины, система может перестать загружаться. В этом случае необходимо восстановить первоначальные настройки и произвести сброс установок SETUP BIOS ( смотри описание микропереключателя JP17- сброса CMOS стр.  )

Таблицы всех возможных частот системной шины для двух вариантов исполнения системной платы.

Таблица A

Частота системной шины, МГц
Частота SDRAM, МГц
Частота шины PCI, МГц
JP6
JP7
JP8
JP9

66,89
100,33
33,44
Надет
Надет
Снят
Снят

70,00
105,00
35,00
Снят
Надет
Снят
Снят

75,00
112,50
37,50
Снят
Снят
Надет
Надет

83,31
124,96
41,65
Снят
Снят
Надет
Снят

90,00
90,00
30,00
Снят
Снят
Снят
Надет

95,00
95,00
31,67
Снят
Снят
Снят
Снят

100,23
100,23
33,41
Надет
Надет
Надет
Надет

100,90
100,90
33,63
Надет
Надет
Надет
Снят

105,00
105,00
35,00
Надет
Надет
Снят
Надет

114,99
114,99
38,33
Снят
Надет
Снят
Надет

120,00
120,00
40,00
Надет
Снят
Надет
Надет

124,00
124,00
41,33
Надет
Снят
Надет
Снят

133,30
133,30
44,43
Надет
Снят
Снят
Надет

133,30
133,30
33,32
Надет
Снят
Снят
Снят

140,00
140,00
35,00
Снят
Надет
Надет
Надет

150,00
150,00
37,50
Снят
Надет
Надет
Снят

Таблица B (только для 810E и 810E-DC)

Частота системной шины, МГц
Частота SDRAM, МГц
Частота шины PCI, МГц
JP6
JP7
JP8
JP9

66,80
100,20
33,40
Надет
Надет
Надет
Надет

68,00
102,00
34,00
Надет
Надет
Надет
Снят

72,50
105,75
36,25
Снят
Снят
Снят
Снят

100,30
100,30
33,43
Надет
Надет
Снят
Надет

103,00
103,00
34,33
Надет
Надет
Снят
Снят

118,00
118,00
39,33
Снят
Надет
Снят
Надет

124,00
124,00
41,33
Снят
Надет
Снят
Снят

133,70
133,70
44,57
Снят
Снят
Надет
Надет

133,73
100,30
33,43
Надет
Снят
Надет
Надет

133,73
100,30
33,43
Надет
Снят
Снят
Надет

137,00
137,00
45,67
Снят
Снят
Надет
Снят

137,33
103,00
34,33
Надет
Снят
Снят
Снят

140,00
105,00
35,00
Снят
Надет
Надет
Надет

140,00
140,00
45,67
Снят
Надет
Надет
Снят

145,00
108,75
36,25
Надет
Снят
Надет
Снят

150,00
112,50
37,50
Снят
Снят
Снят
Надет

JP10, JP24  (Turbo) – перемычки автоматической установки процессором частоты системной шины для GMCH. 

Перемычки JP10 и JP24 должны быть надеты.

 В этом случае установлен режим автоматического определения частоты системной шины процессором. 

Если перемычка JP10 снята, то частота системной шины считается как 100 МГц вне зависимости от типа установленного процессора.

Если сняты обе перемычки, то частота системной шины считается как 133 МГц вне зависимости от типа установленного процессора.
Внимание! При установке частоты системной шины больше рекомендованной производителями процессора, возможна нестабильная работа системы а также есть риск выхода процессора из строя. Поэтому, не используйте эту функцию без необходимости.

JP15- микропереключатель для отключения встроенного звукового кодека

Переключатель JP15 должен быть установлен в положение 2-3.

В этом положении переключателя установленный на плате звуковой кодек включен.

В случаях, когда встроенный звуковой кодек необходимо отключить, например при использовании внешней звуковой карты, переключатель JP15 следует установить в положение 1-2.

JP17- микропереключатель сброса CMOS

Переключатель JP17 должен быть установлен в положение 1-2.

Это рабочее положение переключателя. Для сброса настроек SETUP BIOS, хранящихся в памяти CMOS, необходимо выключить компьютер, переставить переключатель JP17 в положение 2-3 на несколько секунд, после чего вернуть его в рабочее положение.

JP19- перемычка разрешения перезаписи BIOS

Перемычка JP19 должна быть надета.

В этом положении функция перезаписи BIOS доступна, что позволяет производить обновление при появлении новых версий BIOS.

Если пользователь хочет обезопасить себя от случайной порчи BIOS, то перемычка JP19 может быть снята.

JP20- перемычка разрешения воспроизведения звуков системного динамика AMR картой

Перемычка JP20 должна быть надета.

В этом положении разрешено воспроизведение звуков системного динамика внешней звуковой картой, установленной в слот AMR. При снятой перемычке сигнал системного динамика на слот AMR не поступает.

2.4 Установка памяти

Данная системная плата  имеет два разъема DIMM0 и DIMM1, каждый из которых рассчитан на установку модулей памяти DIMM PC-100. Максимальный общий объем установленной памяти составляет 512 Мбайт.

[image: image3.wmf]
Вставьте модуль в разъем, как показано на рисунке. Наличие двух вырезов на контактной стороне модуля исключает неверную ориентацию модуля при его установке.

Внимание! Системная плата i810F работает с памятью на частоте 100 МГц, поэтому устанавливайте модулями памяти ТОЛЬКО типа DIMM PC-100 или PC-133. 

Внимание! Для реализации функции сохранения информации при выключении компьютера на модули памяти DIMM подается напряжение даже когда ATX-источник питания выключен. Об этом сигнализирует индикатор LED1 “DIMM POWER”, установленный рядом с модулями памяти. Во избежание порчи модулей DIMM, все операции с ними (установку, замену и т.д.) необходимо проводить ТОЛЬКО когда индикатор LED1 НЕ ГОРИТ при выключенном из сети компьютере. Сетевой шнур должен быть отключен от сети питания! 

3.  Конфигурация BIOS

3.1 Установка Award BIOS CMOS
Главное меню показывает основные конфигурационные разделы и сервисные утилиты BIOS. Необходимый раздел выбирается переме​щением клавишами управления курсором к данному пункту и после​дующим нажатием клавиши <Enter>. Сообщение подсказки появляется внизу экрана, когда курсор передвигается по различным пунктам меню, что облегчает пользователю понимание каж​дой функции. Когда выбор сделан, появляется меню выбранного пунк​та, что позволяет пользователю модифицировать параметры конфигура​ции.

Здесь рисунок 00001.BMP

3.2 Раздел Standard CMOS Features

Выберите пункт "Standard CMOS Features" (Стандартная установка CMOS) в меню "CMOS Setup Utility" (Утилиты установки CMOS).

Стандартная установка CMOS позволяет пользователю формиро​вать такие установки системы, как текущая дата и время, тип жесткого диска, установленного в системе, тип дисковода гибких дисков и тип видеоадаптера. Размер памяти определяется BIOS автоматически и показывается вам для справки. Когда поле высвечено (перемещени​ем клавишами управления курсором и выбором клавишей <Enter>), записи можно изменить нажатием клавиш <PageDown> или <PageUp> или путем ввода значений непосредственно с клавиатуры.

Здесь рисунок 00002.BMP

Примечания.

1. Если для определения параметров жестких дисков Master/Slave первичного и вторичного каналов была использована функция авто​определения (Auto), то размер и тип данных дисков определяются автоматически во время загрузки компьютера.

2. Поле "Halt On" указывает на то, при обнаружении каких ошибок BIOS должна прервать загрузку во время самотестирования компьютера.

Определение параметров жестких дисков.

Для установки параметров жестких дисков необходимо задать режим определения параметров для каждого из дисков.

Auto

параметры жесткого диска определяются автоматически во время загрузки системы

Manual
параметры диска задаются вручную

None

устройство отключено

Утилита автоматического определения параметров жестких дисков (IDE HDD Auto Detection)

Утилита "IDE HDD Auto Detection" является очень полезным инструментом, особенно в тех случаях, когда вы не знаете тип используемого вами жесткого диска. Вы можете использовать данную утилиту для того, чтобы автоматичес​ки определить точный тип жесткого диска, установленного в вашей сис​теме. Также вы можете установить автоматический режим определения типа жесткого диска в меню "Установка стандартной CMOS", тем самым вам будет не нужна утилита "Автоматическое определение параметров IDE HDD". В дальнейшем BIOS автоматически определяет размер и модель жесткого диска при загрузке.

Здесь рисунок 00014.BMP

Примечание. Award BIOS поддерживает три режима доступа к HDD: Normal, LBA и Large. Нормальный режим (Normal)

Общий режим доступа, в котором ни BIOS, ни IDE-контроллер не проводят каких-либо преобразований. Максимальное число ци​линдров, головок и секторов в режиме Normal соответственно рав​но 1024,16 и 63.

Число цилиндров (Cylinder)                      (1024) 

Число головок (Head)                                  х( 16) 

Число секторов (Sector)                               х( 63) 

Число байт на сектор (Bytes per Sector)   х( 512)

                                                                = 528 Мб

Если тип жесткого диска устанавлен как Normal, то область до​ступа ограничивается 528 Мб, даже если емкость диска больше.

 Режим LBA (логическая адресация блоков)

Этот режим — новый способ доступа к жесткому диску, который преодолевает барьер в 528 Мб. Число цилиндров, головок и сек​торов может не равняться соответствующему числу, физически со​держащемуся в жестком диске. В этом режиме доступа к жесткому диску IDE-контроллер преобразует логические адреса, определенные для каждого цилиндра, головки и сектора, в физические адреса жесткого диска. Максимальный размер жесткого диска, поддерживаемый режи​мом LBA, — 8.4 Гб:

Число цилиндров (Cylinder)                    (1024) 

Число головок (Head)                              х( 255) 

Число секторов (Sector)                              х( 63) 

Число байт на сектор (Bytes per Sector)  х( 512)

                                                                  = 8.4 Гб

Режим доступа к жестким дискам большого размера (Large)

Такой режим расширяет доступ к жесткому диску, поддерживае​мому программным обеспечением AWARD. Некоторые жесткие IDE-диски содержат более 1024 цилиндров и не поддерживают режим LBA (в некоторых случаях пользователь не желает устанавливать LBA). В таком случае AWARD BIOS предоставляет альтернативу для поддер​жки режима Large:

 CYLS HEAD SECTOR MODE

        1120    16         59        NORMAL

         560     32         59         LARGE

BIOS "говорит" DOS (или другим ОС), что число цилиндров мень​ше 1024, поделив их реальное количество на два. В то же время число головок удваивается. Обратное преобразование проходит в обработчике прерываний INT 12h, за счет чего осуществляется пра​вильная адресация жесткого диска. Максимальный размер диска:

Число цилиндров (Cylinder)                      (1024) 

Число головок (Head)                                  х( 32) 

Число секторов (Sector)                               х( 63) 

Число байт на сектор (Bytes per Sector)   х( 512)

                                                                       =1 Гб

Примечание. Для поддержки LBA- или Large-режимов жесткого диска необходимо использовать соответствующее программное обеспечение. Оно находится в стандартной процедуре AWARD работы с жестким диском (INT 13h). Если вы работаете под управ​лением операционной системы, которая полностью замещает INT 13h, то вполне возможно, что вам не удастся получить доступ к жесткому диску в выбранном режиме (LBA или Large). Операцион​ные системы UNIX не поддерживают ни LBA-, ни Large-режимов и должны функционировать в режиме Standard, хотя и позволяют рабо​тать с дисками емкостью более 528 Мб.

3.3 Раздел Advanced BIOS Features 

Выбор пункта "Advanced BIOS Features " (Установка дополнительных характеристик BIOS) в меню "CMOS Setup Utility" (Утилиты установки CMOS) поз​воляет пользователю изменять параметры системы, показанные в меню. Это меню предлагает все конфигурации системной платы i810F, установленные производителем по умолчанию. Пользо​ватель может выбирать необходимые пункты нажатием клавиш управ​ления курсором. Для изменения значений параметров используются кла​виши <PageDown> и <PageUp>. Нажав клавишу <F1 >, можно вызвать подсказку по выбранному пункту. Данная программа установки обеспе​чивает также два удобных способа для загрузки параметров, установленных "по умолчанию" — из BIOS клавишей <F6> или из CMOS клави​шей <F7>,— в том случае, если представленные данные ошибочны. Это дает возможность системе восстанавливаться после любой ошибки.

Здесь рисунок 00003.BMP

Защита от инфицирования вирусами (Virus Warning)

По умолчанию "Disabled" (отключена). Если "Enabled" (активна), то данная опция предохраняет загрузочный сектор (boot sector) и табли​цу разделов (partion table) жесткого диска от инфицирования програм​мами-вирусами. При попытке изменения вышеуказанных разделов функционирование компьютера останавливается и появляется предуп​редительное сообщение. Пользователь может санкционировать дос​туп к этим разделам жесткого диска или приостановить выполнение текущей задачи и с помощью антивирусного ПО определить, инфи​цирован ли компьютер.

Внутренний кэш процессора (CPU Internal Cache)

Enabled:
Внутренний кэш включен (по умолчанию)

Disabled:
Внутренний кэш выключен

Внешний кэш второго уровня (External Cache)

Enabled:
Внешний кэш включен (по умолчанию)

Disabled:
Внешний кэш выключен

Быстрое самотестирование при включении (Quick Power On Self Test)

Данный пункт ускоряет самотестирование при включении компью​тера. Если этот пункт задействован, то BIOS впоследствии сократит или пропустит некоторые пункты в программе проверки.

Enabled:
быстрое самотестирование.

Disabled:
самотестирование с нормальной скоростью.

Первое устройство для загрузки (First Boot Device)

Данный пункт определяет, на каком устройстве в первую очередь компьютер ищет 

  операционную систему. По умолчанию установлено “Floppy”.

Второе устройство для загрузки (Second Boot Device) 
По умолчанию установлено “HDD-0”.
Третье устройство для загрузки (Third Boot Device) 
По умолчанию установлено “LS/ZIP”.
Загрузка с другого устройства (Boot Other Device) 
По умолчанию установлено “Disabled”.
Данные пункты определяют, в каком порядке компьютер просматривает устройства для загрузки.

Переименование дисководов гибких дисков (Swap Floppy Drive)

 Меняет местами имена дисководов гибких дисков. По умолча​нию опция не используется.

Enabled:
 имена дисководов А и В меняются местами под ДОС.

Disabled:
имена дисководов А и В не меняются местами.

 Поиск дисковода при загрузке (Boot Up Floppy Seek)

 Если установлено "Enabled" (по умолчанию), то при самотестировании BIOS определит, 40 или 80  дорожек поддерживает установленный в си​стеме дисковод. Дисковод на 360 Кб поддерживает 40 дорожек, в то время как дисководы на 720 Кб, 1.2 и 1.44 Мб — 80 дорожек. 

Состояние NumLock при загрузке (Boot Up NumLock Status) 

        По умолчанию опция задействована (On).

On:

использование клавиш в правом секторе клавиатуры для набора цифр.

Off:

 использование клавиш в правом секторе клавиатуры для перемещения

курсора.

Скорость ввода с клавиатуры (Typematic Rate Setting) 

      Опция определяет скорость ввода данных с клавиатуры.

Enabled:
непосредственный ввод параметров.

Disabled:
BIOS использует значения скорости ввода, установ​ленные "по умолчанию" и контролируемые клавиатурой.

Скорость ввода (Typematic Rate)

 6: 6 знак/с        8: 8 знак/с 

10: 10 знак/с     12: 12 знак/с 

15: 15 знак/с     20: 20 знак/с 

24: 24 знак/с     30: 30 знак/с 

Задержка при вводе (Typematic Delay)

Устанавливается время задержки между вводом символов при удержании нажатой клавиши.

 250: 250 мс       500: 500 мс 

750: 750 мс      1000:1000 мс 

Меры безопасности (Security Option)

Данная опция санкционирует доступ к компьютеру, определяя об​ласть доступа по паролю, вводимому из главного меню. По умолча​нию "Setup" (установлено). Данный режим позволяет загружать ком​пьютер и использовать его в текущей конфигурации, ограничивая доступ лишь к конфигурационным утилитам BIOS. Другая установка "System" (компьютер) требует введения пароля при каждом включе​нии и после перезагрузки. Модификация и определение пароля проводятся в разделах "Set User Password" и "Set Supervisor Password" из глав​ного меню конфигурационных утилит BIOS, которые будут рассмотрены ниже.

Выбор конфигурирования DRAM для используемой ОС (OS Select For DRAM> 64Mb)

Эта функция введена для операционной системы OS2

Non-OS2:
(по умолчанию) установка для операционной системы OS2 при объеме

 установленной памяти ОЗУ большим 64 Мбайт и для всех других 

операционных систем

OS2:

только для операционной системы OS2 при объеме установленной памяти ОЗУ меньшим 64 Мбайт

3.4 Раздел Advanced Chipset Features 
Здесь рисунок 00004.BMP

Установка задержки CAS для SDRAM (SDRAM CAS Latency Time)

Возможны следующие варианты:

2,3

Установка числа тактов при подготовке операций запись/чтение SDRAM (SDRAM Cycle Time Tras/Trc)

Возможны следующие варианты:

6/8, 5/7

Задержка между RAS и CAS (SDRAM RAS To CAS Delay)

Так как во время доступа к памяти обращения к столбцам и строкам выполняются отдельно друг от друга, пользователь имеет возможность задавать задержку между сигналами CAS и RAS по времени.

Возможны следующие варианты:

2,3

Кэширование системного BIOS (System BIOS Cacheable)

 Опция определяет, кэшировать системный BIOS или нет.

Enabled:
кэшировать.

Disabled:
(по умолчанию) не кэшировать.

Кэширование видеоBIOS (Video BIOS Cacheable) 

 Опция определяет, кэшировать видеоBIOS или нет.

Enabled:
кэшировать.

Disabled:
(по умолчанию) не кэшировать. 

Определение неиспользуемой ПО области ОЗУ (Memory Hole At 15M-16M)

Эта опция позволяет определить не используемую прикладным программным обеспечением область памяти. Функционирование про​цессора в этой области ОЗУ передается на PCI-шину. Обратите вни​мание, что значение пункта не может быть изменено, пока задейство​ван кэш L2.

Disabled:
отключено (по умолчанию)

Enabled:
включено

Задержка транзакций (Delayed Transaction)

Disabled:
отключено (по умолчанию)

Enabled:
включено

Размер области памяти для встроенного видеоадаптера (On-Chip Video Window Size)

Этот параметр указывает максимальный размер области памяти для использования видеокартой с интерфейсом AGP 

64М(по умолчанию), 32М, Disabled  

Установка частоты работы с памятью (Local Memory Frequency)

Возможны следующие варианты:

100MHz (по умолчанию), 133MHz

Раздел установки дисплейного кэша (Onboard Display Cache Setting).

Установка задержки CAS для дисплейного кэша (CAS # Latency)

Возможны следующие варианты:

2,3

Управление страничным режимом (Paging Mode Control)

Возможны следующие варианты:

Close, Open

Время заряда по RAS (RAS# Timing)
Эта функция определяет число тактов системной шины для сигнала RAS. 

Возможны следующие варианты:

Slow, Fast

Время предварительного заряда по RAS (RAS# Precharge Timing)
Эта функция определяет число тактов системной шины для формирования сигнала RAS. 

Возможны следующие варианты:

Slow, Fast

3.5 Раздел Integrated Peripherals
Здесь рисунок 00005.BMP

Настройка встроенного первичного IDE контроллера (On-Chip Primary PCI IDE)
Данная опция задает полномочия пользователя по изменению параметров встроенного IDE контроллера.

Возможны следующие варианты:

Enabled:

пользователь может изменять по своему усмотрению режимы работы первичного канала встроенного IDE контроллера.

Disabled:
первичный канал IDE контроллера отключен.

Настройка встроенного вторичного IDE контроллера (On-Chip Secondary PCI IDE)
Возможны следующие варианты:

Enabled:

пользователь может изменять по своему усмотрению режимы работы вторичного канала встроенного IDE контроллера.

Disabled:
вторичный канал IDE контроллера отключен.

Определение РIO-режима Primary Master-диска (IDE Primary Master PIO) 

Определяет PIO-режим Primary Master-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Mode 0,1,2,3,4:
непосредственное определение PIO-режима.

 Определение РIO-режима Primary Slave-диска (IDE Primary Slave РIO)

 Определяет PIO-режим Primary Slave-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Mode 0,1,2,3,4:
непосредственное определение PIO-режима.

Определение PIO-режима Secondary Master-диска (IDE Secondary Master PIO)

Определяет PIO-режим Secondary Master-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Mode 0,1,2,3,4:
непосредственное определение PIO-режима.

Определение PIO-режима Secondary Slave-диска (IDE Secondary Slave PIO) 

Определяет PIO-режим Secondary Slave-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Mode 0,1,2,3,4:
непосредственное определение PIO-режима.

Определение UDMA-режима Primary Master-диска (IDE Primary Master UDMA) 

Определяет UDMA-режим Primary Master-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Disabled:
режим отключен.

 Определение UDMA-режима Primary Slave-диска (IDE Primary Slave UDMA)

 Определяет UDMA -режим Primary Slave-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Disabled:
режим отключен.

Определение UDMA -режима Secondary Master-диска (IDE Secondary Master UDMA)

Определяет UDMA -режим Secondary Master-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Disabled:
режим отключен.

Определение UDMA -режима Secondary Slave-диска (IDE Secondary Slave UDMA) 

Определяет UDMA -режим Secondary Slave-диска.

Auto:

(по умолчанию) автоматически.

Disabled:
режим отключен.

Использование встроенного USB контроллера (USB Controller)

Эта функция разрешает/запрещает работу встроенного USB контроллера.

Enabled:
работа встроенного USB контроллера разрешена (по умолчанию)

Disabled:
работа встроенного USB контроллера запрещена

Поддержка клавиатуры USB (USB Keyboard Support)
Enabled:
включена

Disabled:
выключена (по умолчанию)

Выбор видеоадаптера (Init Display First)

PCI Slot:
использовать внешний PCI-видеоадаптер

Onboard:
использовать видеоадаптер встроенный в системную плату

Использование аудио-устройств AC97 (AC97 Audio)

Enabled:
использовать (по умолчанию).

Disabled:
не использовать. 

Использование модема АС97 (AC97 Modem)

Enabled:
использовать.

Disabled:
не использовать (по умолчанию). 

Блочный режим передачи данных для жестких дисков типа IDE (IDE HDD Block Mode)

Данная функция увеличивает производительность жесткого диска, организуя мультисекторную передачу данных, а не один сектор за транзакцию. Большинство жестких дисков, за исключением очень ранних моделей, могут использовать данную функцию.

Enabled:
(по умолчанию) функция активна.

Disabled:
функция отключена.

Использование встроенного FDD-контроллера (Onboard FDD Controller)

Определяет, использовать или нет встроенный FDD-контроллер.

Enabled:
использовать (по умолчанию).

Disabled:
не использовать. 

Назначение параметров для встроенных последовательных портов (Onboard Serial Port 1 / Onboard Serial Port 2)

Предлагаются, на выбор, следующие параметры для встроенных последовательных портов:

3F8/IRQ4 - СОМ1 (по умолчанию);                          2F8/IRQ3 -  COM2;

3E8/IRQ4 - COM3                                                       2E8/IRQ3 - COM4. 

Auto:

автоматическая настройка

Disbled:
выбранный порт отключен.

UART Mode Select

Назначение адреса для встроенного параллельного порта (Onboard Parallel Port)

378h/IRQ7:
(по умолчанию);                                   278h/IRQ5

Disabled:
параллельный порт отключен

Режим работы встроенного параллельного порта (Parallel Port Mode)
SPP - (по умолчанию),                                 ЕСР

ЕСР+ЕРР                                                       ЕРР.

Выбор адреса для Game порта (Game Port Address)

Предлагаются, на выбор, следующие значения:
201,209, Disabled

Disabled:
Game порт отключен

Выбор адреса для Midi порта (Midi Port Address)

Предлагаются, на выбор, следующие значения:
330,300, Disabled

Disabled:
Midi порт отключен

Выбор прерывания для Midi порта (Midi Port IRQ)

Предлагаются, на выбор, следующие значения прерывания:
5, 10

3.6 Раздел Power Management Setup

Установка параметров режима энергосбережения.

Здесь рисунок 00006.BMP

Режим энергосбережения (Power Management)

Disabled 
режим энергосбережения отключен.

User Define
пользователь сам определяет параметры энерго​сбережения.

Min. Saving
все таймеры установлены на максимум.

Max. Saving
все таймеры установлены на минимум.

Способ отключения монитора (Video Off Method)

Blank screen

BIOS отключает только монитор.

V/H SYNC+blank
(по умолчанию) BIOS отключает также сигнал развертки от видеокарты VGA к монитору.

DPMS 


энергосбережение дисплея с поддержкой VGA-карты.

Выключение монитора в «спящем» режиме (Video Off in Suspend)

Yes
монитор выключается

No
монитор не выключается

Выбор режима пробуждения из «спящего» режима (Suspend Type)

PwrOn Suspend
система пробуждается по нажатию кнопки PowerOn

Stop Grant

разрешается пробуждение от сигнала с модема

Установка используемого модемом прерывания (MODEM Use IRQ)

Возможен выбор из следующего ряда

3 (по умолчанию)

4, 5, 7, 9, 10, 11,

NA (модем не установлен)

«Спящий» режим (Suspend Mode)

Disable:

режим отключен

Возможны предустановки таймера перехода в этот режим-время, по истечении которого, при отсутствии обращения к ресурсам  компьютера, система переходит в «спящий» режим.

Выключение питания жесткого диска (HDD Power Down)

Disabled:

запрет выключения питания жесткого диска

1MIN … 15MIN:
выбор периода времени, после которого, при отсутствии обращения к жесткому диску, происходит его отключение питания.

Опция «When Suspend» разрешает BIOS системной платы выключать питание жесткого диска при включении «спящего» режима.

Мягкое выключение системы кнопкой «Питание(Power)» (Soft-Off by PWR-BTN)

Instant-Off 
при нажатии на кнопку «Питание(Power)» система выключается немедленно

4 seconds
эта опция позволяет установить режим, при котором нажатие на кнопку «Питание(Power)» на время менее четырех секунд переводит систему в режим пониженного энергопотребления (Suspend mode). Удержание кнопки «Питание(Power)» более четырех секунд приводит к выключению питания системы.

Включение системы в заданное время (Resume by Alarm)
Enabled:
введите с клавиатуры число текущего месяца и время дня. Система автоматически включится в заданное время.

Disabled:
функция отключена (по умолчанию).

3.6 Раздел PNP/PCI Configuration

Конфигурация шины РСI и самонастраивающихся адаптеров.

Здесь рисунок 00007.BMP

Включение поддержки PNP (PNP OS Installed)

No
операционная система не опознает PNP устройства

Yes
операционная система настраивает установки PNP устройств

Сброс конфигурационных данных (Reset Configuration Data)

Disabled 
(по умолчанию) отключено

Enabled
разрешает сброс ESCD (данные расширенной системной конфигурации) при загрузке системы. Установка новой карты расширения влечет  переконфигурацию системы, что может вызвать серьезные ошибки при ее загрузке. Сброс ESCD каждый раз обновляет информацию об устройствах, установленных в системную плату, что позволяет избежать возможных конфликтов.

Управление ресурсами системы (Resources Controlled By )

Auto

система автоматически назначает установки, при этом разделы, расположенные за пунктом «Reset Configuration Data» не показываются.

Manual 
(по умолчанию) вручную В этом случае становятся доступными разделы, расположенные за пунктом «Reset Configuration Data»:

IRQ Resources-(3, .. ,15) assigned to 
прерывание назначено для …

DMA Resources-(0, .. , 7) assigned to 
канал прямого доступа к памяти назначен для Memory Resources 
базовый адрес и длина области памяти для устройства

Корректировка палитры VGA видеокарты на PCI (PCI/VGA Palette Snoop)

Этот параметр следует разрешать только в том случае, если на экране некорректно отображаются цвета (для нестандартных мультимедиа видеоустройств).

Enabled:
разрешено

Disabled:
неразрешено (по умолчанию)

3.8 Раздел Мониторинг рабочих условий компьютера (PC Health Status)
Этот раздел позволяет  контролировать значения основных напряжений на системной плате, наблюдать за температурой процессора и скоростью вращения вентиляторов охлаждения.

Voltage 0
напряжение ядра процессора

Voltage 1
напряжение GTL+

Voltage 2
напряжение 3,3 вольта

Voltage 3
напряжение 5 вольт

Voltage 4 
напряжение 12 вольт

Voltage 5
напряжение –12 вольт

Voltage 6
опорное напряжение компараторов

Voltage 7


Voltage Battery
напряжение батареи CMOS

CPU  Temperature
текущая температура процессора

Fan1

текущая скорость вращения вентилятора1

Fan2

текущая скорость вращения вентилятора2

Fan3 

текущая скорость вращения вентилятора3

3.9 Раздел Управление Напряжением и Частотой (Frequency/Voltage Control)

Установка частоты системной шины и шины PCI (CPU Host/PCI Clock)

Этот раздел позволяет пользователю установить скоростные характеристики применяемого процессора.

Default (по умолчанию)
Частота системной шины устанавливается процессором автоматически

Если по каким-либо причинам этот вариант не подходит, то пользователь может вручную установить необходимые значения, руководствуясь описанием на процессор.

Возможен выбор из следующего ряда

66/33 MHz, 75/37 MHz, 83/41 MHz, 95/31 MHz

Внимание! При установке частоты системной шины больше рекомендованной производителями процессора и других компонентов системы, возможна нестабильная работа а также есть риск выхода их из строя. Поэтому, во избежание неприятностей, не повышайте частоту системной шины.

Здесь рисунок 00009.BMP

Установка коэффициента умножения частоты процессором (CPU Ratio)

Возможны следующие значения коэффициента умножения:

х 3, x 3.5, x 4, x 4.5, x 5, x 5.5, x 6, x 6.5, x 7, x 7.5

Примечание: В некоторых моделях процессоров функция изменения коэффициента умножения частоты системной шины отсутствует, поэтому изменение данного параметра не произведет никакого эффекта.

Внимание! При установке коэффициента умножения  больше рекомендованного производителями процессора значения, возможна нестабильная работа а также есть риск выхода его из строя. Поэтому, не устанавливайте повышенное значение коэффициента умножения частоты.

3.10 Раздел Load Setup Defaults 

Утилита "Load Fail-Safe Defaults" (Загрузить установки по умолчанию) загружает параметры, которые хранятся в ROM BIOS. Эти предустановленные параметры влияют только на установ​ки характеристик BIOS и аппаратной конфигурации и никоим образом не влияют на настройку стандартной CMOS. Для использования дан​ной функции выделите ее в главном меню и нажмите клавишу <Enter>. Появится сообщение, в котором спрашивается, хотите ли вы загру​зить значения по умолчанию. Нажмите клавишу <Y>, а затем - <Enter>, после чего установки по умолчанию будут загружены. Нажмите <N>, если вы этого не хотите.

Утилита "Load Optimized Defaults" (Загрузить оптимальные установки) загружает оптимизированные параметры, обеспечивающие хорошую производительность системы. Эти предустановленные параметры также влияют только на установ​ки характеристик BIOS и аппаратной конфигурации и никоим образом не влияют на настройку стандартной CMOS. Для использования дан​ной функции выделите ее в главном меню и нажмите клавишу <Enter>. Появится сообщение, в котором спрашивается, хотите ли вы загру​зить значения по умолчанию. Нажмите клавишу <Y>, а затем - <Enter>, после чего установки по умолчанию будут загружены. Нажмите <N>, если вы этого не хотите.

Здесь рисунок 00010.BMP

3.11 Пароль супервизора/пользователя

Утилиты "Set Supervisor Password /Set User Password" (Установка пароля супервизо​ра/пользователя) устанавливают пароль. Система может поставлять​ся с установленным по умолчанию паролем "AWARD" или без него. Если вы хотите изменить пароль, то сначала вам необходимо ввести текущий пароль (в данном случае "AWARD" ). Затем наберите ваш новый пароль. Прописные и строчные буквы при вводе пароля раз​личаются, причем возможно использование до 8 алфавитно-цифро​вых знаков. После ввода пароля нажмите <Enter>. Затем подтверди​те новый пароль (Confirm Password) путем его вторичного набора и нажатия клавиши <Enter>. При помощи этого свойства пункт "Security Option" (Защит​ная опция) в разделе "BIOS Features Setup" (Установка характеристик BIOS) определяет, требуется ли пароль.

Здесь рисунок 00011.BMP

Для отключения пароля нажмите клавишу <Enter> вместо вво​да нового пароля, когда появится диалоговая панель "Enter pas​sword" (Введите пароль). Вслед за этим появится сообщение, под​тверждающее, что пароль отключен (Password Disables !!!). Вполне возможно, что приоб​ретенная вами плата уже установлена таким образом.

Здесь рисунок 00015.BMP

В меню "CMOS Setup Utility" (Утилиты установки CMOS) суще​ствуют два типа паролей: первый — "Supervisor Password" (Пароль супервизора), а второй — "User Password" (Пароль пользователя). Различие между ними заключается в следующем.

 Пароль супервизора дает вам право изменять опции в меню "Установки BIOS", если вы вошли в него.

Пароль пользователя позволяет вам только войти в меню "Ус​тановки BIOS", но не дает права изменять опции этого меню, за ис​ключением пунктов "Пароль пользователя", "Сохранить и выйти из установки" и "Выйти из установки без сохранения".

3.12 Раздел Save & Exit Setup
Здесь рисунок 00012.BMP

Опция "Save & Exit Setup" (Сохранить и выйти из установки) воз​вратит вас к процедуре запуска с учетом всех изменений, которые вы только что сделали, и запишет их в CMOS RAM.

3.13  Раздел Quit Without Saving
Здесь рисунок 00013.BMP

Опция "Quit Without Saving" (Выйти без сохранения) вернет вас к обычной процедуре запуска без записи каких-либо данных в CMOS RAM. Все старые данные в CMOS RAM будут сохранены.

3.14  Карты памяти и функций ввода/вывода

Карта памяти

Область адресации
Раз​мер
Описание

00000-7FFFF
512К
стандартная память

80000-9FBFF
127К
расширенная стандартная память

9FC00-9FFFF
1К
расширенная область данных BIOS в случае, если установлена мышь PS/2

A0000-C7FFF
160К
доступен для памяти HI DOS

C8000-DFFFF
96К
доступен для памяти HI DOS и ROM адаптеров

E0000-EEFFF
60К
доступен для UMB

EF000-EFFFF
4К
стандартная процедура работы в видеорежиме монохромных и CGA-адаптеров

F0000-F7FFF
32К
утилита установки BIOS CMOS

F8000-FCFFF
20К
стандартная процедура выполнения BIOS (2)

FD000-FDFFF
4К
область данных Plug and Play ESCD

FE000-FFFFF
8К
стандартная процедура выполнения BIOS ( 1 )

Карта адресов функций ввода/вывода

000-01 F
контроллер DMA (Master)

020-021
контроллер прерываний (Master)

022-023
регистры управления аппаратурой. Порты ввода/вывода

040-05F
регистры управления таймером

060-06F
контроллер интерфейса клавиатуры (8042)

070-07F
порты RTC и порты ввода/вывода CMOS

080-09F
регистр DMA

0A0-0BF
контроллер прерываний( Slave)

0C0-0DF
контроллер DMA ( Slave)

0F0-0FF
математический сопроцессор

1 F0-1 FB
контроллер жесткого диска

278-27F
параллельный порт# 2

2B0-2DF
контроллер графического адаптера

2F8-2FF
последовательный порт# 2

360-36F
сетевые порты

378-37F
параллельный порт# 1

3B0-3BF
адаптер параллельного порта и монохромного режима

3C0-3CF
EGA-адаптер

3D0-CFD
CGA-адаптер

3FO-3F7
контроллер дисковода на гибких дисках

3F8-3FF
последовательный порт# 1

3.15 Каналы таймеров и DMA
Каналы таймеров:

 канал таймера 0 — прерывание системного таймера;

 канал таймера 1 — запрос на обновление DRAM;

 канал таймера 2 — генератор модуляции динамика.

Каналы DMA

 канал DMA 0—доступный;

 канал DMA 1 — встроенный в плату ЕСР (обязателен);

 канал DMA 2 — дисковод гибких дисков (микросхема SMC);

 канал DMA 3 — встроенный в плату ЕСР (по умолчанию);

 канал DMA 4 — каскад для контроллера DMA1 (Master);

 канал DMA 5—доступный;

 канал DMA 6—доступный;

 канал DMA 7 — доступный.

3.16  Карта прерываний

NMI — немаскируемое прерывание. 

IRQ (H/W) — аппаратные запросы на прерывания:

0 — прерывание системного таймера из канала таймера 0;

а вывода клавиатуры;

2— каскад для IRQ8-15;                   3—последовательный порт#2; 

4 — серийный порт #1;                    5 — параллельный порт #2:

6 — дисковод на гибких дисках (микросхема SMC);

7 — параллельный порт #1;             8 — таймер RTC; 

9 — доступно:                                  10 — доступно; 

11 — доступно:                                12 — мышь PS/2:

13 — математический сопроцессор:

14 — встроенный канал жесткого диска (IDE 1 ):

15 — встроенный канал жесткого диска (IDE 2).

3.17  Карта RTC и CMOS RAM

RTC и CMOS

00 — секунды;                 01 — сигнал времени секунд;

02 — минуты;                  03 — сигнал времени минут; 

04 — часы;                       05 — сигнал времени часов;

06 — день недели;          07 — число; 

08 — месяц;                     09 — год;

0А — регистр состояния А;              0В — регистр состояния В;

0С — регистр состояния С;               0D — регистр состояния D; 

0Е — байт состояния;                        0F—байт прекращения работы;

10 — байт типа FDD;                         12 — байт типа HDD;

13 — зарезервирован;                        14 — тип оборудования;

15 — младший байт основной памяти;

16 — старший байт основной памяти;

17 — младший байт расширения памяти; 

18— старший байт расширения памяти; 

               19-2D                       2E-2F

30 — зарезервирован для младшего байта расширенной памяти;

31 — зарезервирован для старшего байта расширенной памяти;

32 — байт даты столетия;       33 — флаг информации; 

34-3F — зарезервирован;       40-7F — зарезервирован под

данные установок аппаратной конфигурации.

3.3V  DIMM





�














[image: image4.png]g %lku%

o]

f £ [t
: =] ay
a =z @

H
£l T :
_L“Hm WE . s
FARIEYY _E_D_

IR =




[image: image5.png]g %lku%

o]

f £ [t
: =] ay
a =z @

H
£l T :
_L“Hm WE . s
FARIEYY _E_D_

IR =




