Руководство пользователя по работе с RoverBook модели Discovery KT4





Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее (этот файл находится в директории C:\ DVM и называется ROVBOOK.DOC). Для более удобного просмотра и печати рекомендуется использовать программу «Microsoft Word» или «Microsoft Word Viewer».





Содержание


� TOC \o "1-3" �Глава I Краткий обзор системы	� GOTOBUTTON _Toc384036597  � PAGEREF _Toc384036597 �3��


Вид открытого компьютера спереди	� GOTOBUTTON _Toc384036598  � PAGEREF _Toc384036598 �3��


Жидкокристаллический дисплей	� GOTOBUTTON _Toc384036599  � PAGEREF _Toc384036599 �3��


Кнопка включения/выключения компьютера	� GOTOBUTTON _Toc384036600  � PAGEREF _Toc384036600 �3��


Встроенный микрофон	� GOTOBUTTON _Toc384036601  � PAGEREF _Toc384036601 �3��


Встроенные громкоговорители	� GOTOBUTTON _Toc384036602  � PAGEREF _Toc384036602 �3��


Клавиатура	� GOTOBUTTON _Toc384036603  � PAGEREF _Toc384036603 �3��


Устройство позиционирования курсора Touchpad	� GOTOBUTTON _Toc384036604  � PAGEREF _Toc384036604 �3��


Жидкокристаллическая (ЖК) индикаторная панель	� GOTOBUTTON _Toc384036605  � PAGEREF _Toc384036605 �3��


Светодиодные индикаторы	� GOTOBUTTON _Toc384036606  � PAGEREF _Toc384036606 �4��


Защелки панели клавиатуры	� GOTOBUTTON _Toc384036607  � PAGEREF _Toc384036607 �4��


Вид справа	� GOTOBUTTON _Toc384036608  � PAGEREF _Toc384036608 �4��


Разъемы аудио входа/выхода и для подключения внешнего микрофона	� GOTOBUTTON _Toc384036609  � PAGEREF _Toc384036609 �4��


Привод CD-ROM	� GOTOBUTTON _Toc384036610  � PAGEREF _Toc384036610 �4��


Слоты для подключения PC Card	� GOTOBUTTON _Toc384036611  � PAGEREF _Toc384036611 �4��


Вид  слева	� GOTOBUTTON _Toc384036612  � PAGEREF _Toc384036612 �4��


Защелка фиксатора аккумуляторной батареи	� GOTOBUTTON _Toc384036613  � PAGEREF _Toc384036613 �4��


Слоты для подключения PC Card	� GOTOBUTTON _Toc384036614  � PAGEREF _Toc384036614 �4��


Жесткий диск 2.5"	� GOTOBUTTON _Toc384036615  � PAGEREF _Toc384036615 �5��


Флоппи дисковод	� GOTOBUTTON _Toc384036616  � PAGEREF _Toc384036616 �5��


Вид задней панели	� GOTOBUTTON _Toc384036617  � PAGEREF _Toc384036617 �5��


Разъем электропитания постоянного тока	� GOTOBUTTON _Toc384036618  � PAGEREF _Toc384036618 �5��


Последовательный порт (RS-232)	� GOTOBUTTON _Toc384036619  � PAGEREF _Toc384036619 �5��


Разъем для подсоединения станции расширения (Docking Station)	� GOTOBUTTON _Toc384036620  � PAGEREF _Toc384036620 �5��


RCA видеовыход	� GOTOBUTTON _Toc384036621  � PAGEREF _Toc384036621 �5��


Мониторный видеовыход	� GOTOBUTTON _Toc384036622  � PAGEREF _Toc384036622 �5��


MIDI/GAME порт	� GOTOBUTTON _Toc384036623  � PAGEREF _Toc384036623 �5��


Параллельный порт	� GOTOBUTTON _Toc384036624  � PAGEREF _Toc384036624 �5��


Разъем для подключения дополнительной клавиатуры	� GOTOBUTTON _Toc384036625  � PAGEREF _Toc384036625 �5��


Глава II Включение компьютера	� GOTOBUTTON _Toc384036626  � PAGEREF _Toc384036626 �6��


Настройка контрастности и яркости	� GOTOBUTTON _Toc384036627  � PAGEREF _Toc384036627 �6��


Эксплуатация аккумуляторных батарей	� GOTOBUTTON _Toc384036628  � PAGEREF _Toc384036628 �6��


Установка аккумуляторных батарей	� GOTOBUTTON _Toc384036629  � PAGEREF _Toc384036629 �6��


Удаление аккумуляторных батарей	� GOTOBUTTON _Toc384036630  � PAGEREF _Toc384036630 �6��


Установка и удаление дополнительной аккумуляторной батареи	� GOTOBUTTON _Toc384036631  � PAGEREF _Toc384036631 �6��


Подзарядка аккумуляторных батарей	� GOTOBUTTON _Toc384036632  � PAGEREF _Toc384036632 �6��


Глава III Эксплуатация компьютера	� GOTOBUTTON _Toc384036633  � PAGEREF _Toc384036633 �7��


"Горячие" клавиши (Hot Keys)	� GOTOBUTTON _Toc384036634  � PAGEREF _Toc384036634 �7��


Использование устройства позиционирования курсора Touchpad	� GOTOBUTTON _Toc384036635  � PAGEREF _Toc384036635 �7��


Установка драйвера устройства позиционирования курсора Touchpad	� GOTOBUTTON _Toc384036636  � PAGEREF _Toc384036636 �7��


Использование PC Card устройств	� GOTOBUTTON _Toc384036637  � PAGEREF _Toc384036637 �7��


Установка и удаление PCMCIA устройств	� GOTOBUTTON _Toc384036638  � PAGEREF _Toc384036638 �7��


Режимы энергосбережения	� GOTOBUTTON _Toc384036639  � PAGEREF _Toc384036639 �8��


Режим "Standby"	� GOTOBUTTON _Toc384036640  � PAGEREF _Toc384036640 �8��


Режим "Suspend"	� GOTOBUTTON _Toc384036641  � PAGEREF _Toc384036641 �8��


Установка и извлечение компакт-дисков	� GOTOBUTTON _Toc384036642  � PAGEREF _Toc384036642 �8��


Установка компакт-дисков	� GOTOBUTTON _Toc384036643  � PAGEREF _Toc384036643 �8��


Извлечение компакт-дисков	� GOTOBUTTON _Toc384036644  � PAGEREF _Toc384036644 �9��


Установка и извлечение флоппи дисковода и флоппи дисков	� GOTOBUTTON _Toc384036645  � PAGEREF _Toc384036645 �9��


Глава IV Установка дополнительных устройств	� GOTOBUTTON _Toc384036646  � PAGEREF _Toc384036646 �10��


Установка внешнего монитора	� GOTOBUTTON _Toc384036647  � PAGEREF _Toc384036647 �10��


Установка внешней клавиатуры	� GOTOBUTTON _Toc384036648  � PAGEREF _Toc384036648 �10��


Установка "мыши" с PS/2 совместимым интерфейсом	� GOTOBUTTON _Toc384036649  � PAGEREF _Toc384036649 �10��


Подключение устройств к последовательному и параллельному порту	� GOTOBUTTON _Toc384036650  � PAGEREF _Toc384036650 �10��


Подключение устройств через последовательный инфракрасный (SIR) порт.	� GOTOBUTTON _Toc384036651  � PAGEREF _Toc384036651 �10��


Подключение устройств для ввода и вывода звука	� GOTOBUTTON _Toc384036652  � PAGEREF _Toc384036652 �10��


MIDI/Game (игровые) устройства.	� GOTOBUTTON _Toc384036653  � PAGEREF _Toc384036653 �11��


RCA видеовыход	� GOTOBUTTON _Toc384036654  � PAGEREF _Toc384036654 �11��


Плата MPEG ускорителя	� GOTOBUTTON _Toc384036655  � PAGEREF _Toc384036655 �11��


Глава V Системные утилиты	� GOTOBUTTON _Toc384036656  � PAGEREF _Toc384036656 �12��


Введение	� GOTOBUTTON _Toc384036657  � PAGEREF _Toc384036657 �12��


Программа самотестирования Power-On-Self-Test (POST)	� GOTOBUTTON _Toc384036658  � PAGEREF _Toc384036658 �12��


Программа настройки System Configuration Utility (SCU)	� GOTOBUTTON _Toc384036659  � PAGEREF _Toc384036659 �12��


Запуск программы System Configuration Utility (SCU)	� GOTOBUTTON _Toc384036660  � PAGEREF _Toc384036660 �12��


Главное меню	� GOTOBUTTON _Toc384036661  � PAGEREF _Toc384036661 �12��


Работа с главным меню	� GOTOBUTTON _Toc384036662  � PAGEREF _Toc384036662 �12��


Работа с ниспадающими меню	� GOTOBUTTON _Toc384036663  � PAGEREF _Toc384036663 �13��


Меню Main (главное)	� GOTOBUTTON _Toc384036664  � PAGEREF _Toc384036664 �13��


Меню Devices	� GOTOBUTTON _Toc384036665  � PAGEREF _Toc384036665 �13��


Меню Power	� GOTOBUTTON _Toc384036666  � PAGEREF _Toc384036666 �14��


Меню Exit	� GOTOBUTTON _Toc384036667  � PAGEREF _Toc384036667 �15��


Глава VI Уход за компьютером	� GOTOBUTTON _Toc384036668  � PAGEREF _Toc384036668 �16��


Уход за аккумуляторными батареями	� GOTOBUTTON _Toc384036669  � PAGEREF _Toc384036669 �16��


Глава VII Спецификация	� GOTOBUTTON _Toc384036670  � PAGEREF _Toc384036670 �17��


�


�
Краткий обзор системы 


Перед началом работы с настоящим Руководством пользователя обязательно внимательно ознакомьтесь, с буклетом "Правила эксплуатации компьютера". В нем содержится информация, которую необходимо знать каждому пользователю. Эти правила и требования не зависят от конкретной модели компьютера. Они обязательны для исполнения — помните, что выход Вашего компьютера из строя в результате несоблюдения этих требований будет нарушением с Вашей стороны гарантийных обязательств, что приведет к потери Вашего права на бесплатное гарантийное обслуживание.


Информация, касающаяся процедур включения/выключения компьютера, ухода за компьютером, действий пользователя при возникновении неисправностей, также содержится в "Правилах эксплуатации компьютера".





Вид открытого компьютера спереди


Жидкокристаллический дисплей


Кнопка включения/выключения компьютера.


Встроенный микрофон


Встроенные громкоговорители


Клавиатура 


Устройство позиционирования курсора Touchpad 


Жидкокристаллическая (ЖК) индикаторная панель


Светодиодные индикаторы


Защелки панели клавиатуры





Далее приведено краткое описание перечисленного.


Жидкокристаллический дисплей


Жидкокристаллический дисплей и видеоподсистема компьютера обладают следующими характеристиками:


Контроллер на локальной шине PCI.


2МБ видео памяти.


Максимальное разрешение 600х800.


Вывод изображения на внешний монитор с разрешением 600х800.


Вывод изображения на бытовой телевизор.


Возможность вывода изображения на ЖК панель и внешний монитор одновременно.


Кнопка включения/выключения компьютера


Кнопка находится по середине над клавиатурой компьютера и позволяет включать/выключать компьютер.


Встроенный микрофон


Слева от кнопки включения/выключения компьютера находится небольшое отверстие, где размещен встроенный микрофон.


Встроенные громкоговорители


По обеим сторонам от кнопки включения/выключения компьютера находятся встроенные громкоговорители, которые обеспечивают качественное стерео звучание.


Клавиатура


Ваш компьютер оснащен улучшенной клавиатурой, которая способна обеспечивать те же, функциональные возможности, что и обычная настольная. Встроенный блок цифровых клавиш облегчает ввод цифр. Клавиши управления курсором сгруппированы в виде перевернутой буквы "Т", что делает управление курсором более удобным. Для пользователей Windows 95 предусмотрены две специальные дополнительные клавиши.


Кроме того, в составе клавиатуры имеется клавиша [Fn], которая используется  совместно с клавишами, на которые нанесены символы голубого цвета. Это клавиши [PgUp], [PgDn], [Home], [End], клавиши встроенной цифровой клавиатуры и "горячие" клавиши.


Устройство позиционирования курсора Touchpad


Устройство позиционирования курсора Touchpad аппаратно совместимо с "мышью" типа IBM PS/2 и программно совместимо с режимом работы "мыши" Microsoft. Touchpad заменяет обычную двухкнопочную "мышь": левая и правая кнопки устройства позиционирования курсора Touchpad эквивалентны соответствующим кнопкам "мыши".


Вы можете использовать Touchpad как с MS Windows, так и с не MS Windows приложениями.


При использовании устройства позиционирования курсора Touchpad с MS Windows, настройте Windows на работу с "мышью" типа IBM PS/2, или установите соответствующее программное обеспечение из комплекта Drivers/Utility, для консультации обратитесь с группу технической поддержки.


При использовании устройства позиционирования курсора Touchpad с не MS Windows установите соответствующее программное обеспечение из комплекта Drivers/Utility, для консультации обратитесь в группу технической поддержки.


Жидкокристаллическая (ЖК) индикаторная панель


Жидкокристаллическая (ЖК) индикаторная панель, расположенная под жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем слева, отражает текущие операции, производимые компьютером.


Далее последовательно, с права на лево описаны значки-индикаторы расположенные на ЖК панели.


Показывает, что компьютер подключен к сети переменного тока.


Показывает, что заряд аккумуляторных батарей достиг критически низкого уровня.


Показывает, что происходит обращение к CD-ROM приводу.


Показывает, что происходит обращение к флоппи диску.


Показывает, что происходит обращение к жесткому диску.


Показывает, что компьютер находится в режиме "Suspend to Memory" (см. Главу III).


Показывает, что система работает на максимальной тактовой частоте.


Показывает, что клавиатура находится в режиме Scroll Lock. В этом режиме некоторые приложения производят перемещение информации по дисплею особым образом.


Показывает, что клавиатура находится в режиме Caps Lock. В этом режиме набираемый текст печатается заглавными буквами. При повторном нажатии клавиши Caps Lock режим выключается и значок исчезает.


Показывает, что клавиатура находится в режиме NUM LOCK (работа с цифровой клавиатурой).


Светодиодные индикаторы


Светодиодные индикаторы, расположены под жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем справа. Далее последовательно, с права на лево описаны индикаторы.





No.�
Цвет�
Значение�
�
1.�
Зеленый �
К компьютеру включен (питание от адаптера переменного тока или аккумуляторных батарей).�
�
�
Красный�
Происходит подзарядка аккумуляторных батарей.�
�
�
Оранжевый�
Происходит подзарядка аккумуляторных батарей при включенном компьютере.�
�
2.�
Зеленый �
Внутренняя батарея полностью заряжена.�
�
�
Красный�
Дополнительная батарея полностью заряжена.�
�
�
Оранжевый�
Обе батареи полностью заряжены.�
�



Защелки панели клавиатуры


Рядом с встроенными громкоговорителями находятся защелки панели клавиатуры. Они позволяют снимать панель. Пользователю не рекомендуется снимать панель клавиатуры самостоятельно, т.к. она предназначена для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию только инженерами сервисного центра.





ВНИМАНИЕ - перед снятием панели и любых внутренних устройств, убедитесь, что на Вас и Вашей одежде не скопилось статическое электричество. Разряд электростатики может вывести из строя компьютер.


 


Вид справа


Разъемы аудио входа/выхода.


Привод CD-ROM.


Инфракрасный последовательный порт.


Слоты для подключения PC Card.


Далее приведено краткое описание перечисленного.


Разъемы аудио входа/выхода и для подключения внешнего микрофона


Справа расположены 3 аудио 3.5 мм разъема: микрофонный вход, дополнительный вход и выход для подключения наушников.


Привод CD-ROM


Ваш компьютер комплектуется приводом CD-ROM 5.25" , который открывает Вам доступ к огромному объему информации, записанному на компакт-дисках, позволяет использовать преимущества мультимедийных программ, просматривать видеодиски и прослушивать любимые аудиодиски во время работы других приложений.


Полное описание процедур установки и извлечения компакт-дисков приведено в Главе III.


Слоты для подключения PC Card


Специальные слоты позволяют расширять возможности Вашего компьютера через подключение устройств PC Card. Причем сделать это удобным путем, т.к. после подключения устройств PC Card не требуется производить перезагрузку компьютера.


Подробности приведены в Главе III.





Вид  слева


Защелка фиксатора аккумуляторной батареи.


Слоты для подключения PC Card.


Крышка отсека жесткого диска 2.5".


Флоппи дисковод.


Отсек для внутренней аккумуляторной батареи.


Защелка фиксатора аккумуляторной батареи


Слева находится защелка фиксатора аккумуляторной батареи. При нажатии на защелку вверх происходит освобождение аккумуляторной батареи, после чего ее можно извлечь.


Слоты для подключения PC Card


Специальные слоты позволяют расширять возможности Вашего компьютера через подключение устройств PC Card. Причем сделать это удобным путем, т.к. после подключения устройств PC Card не требуется производить перезагрузку компьютера.


Подробности приведены в Главе III.


Жесткий диск 2.5"


В правой верхней части находится крышка отсека в котором находится жесткий диск.


Флоппи дисковод


Флоппи дисковод предназначен для чтения и записи 3.5 дюймовых флоппи дисков емкостью 1.44МБ. При операциях чтения/записи на флоппи диск на ЖК индикаторной панели появляется соответствующий значок.





Вид задней панели 


Разъем электропитания постоянного тока (DC IN)


Последовательный порт (RS-232)


Разъем для подсоединения станции расширения (Docking station)


RCA видеовыход


Мониторный видео выход


MIDI/GAME порт


Параллельный порт


Разъем для подключения дополнительной клавиатуры


Разъем электропитания постоянного тока


Разъем для подключения адаптера переменного тока.


Последовательный порт (RS-232)


Через высокоскоростной 9-контактный последовательный порт Вы можете подключать модем, "мышь", принтер и другие устройства, имеющие последовательный порт.


Разъем для подсоединения станции расширения (Docking Station)


Разъем позволяет подсоединить к компьютеру станцию расширения (Docking Station).


RCA видеовыход


RCA видеовыход позволяет передавать изображение с компьютера на стандартный телевизор (вместо монитора), если тот имеет соответствующий разъем видеовхода. Комбинированный видеовыход компьютера совместим с большинством международных телевизионных стандартов (подробнее см. в Главе IV).


Мониторный видеовыход


Этот порт позволяет подсоединить внешний VGA/SVGA монитор к вашему компьютеру через 15-контактный разъем "мама".


MIDI/GAME порт


Этот порт позволяет подключать к компьютеру MIDI синтезатор или игровой манипулятор (joystick). Для подключения MIDI синтезатора может потребоваться дополнительный переходник.


Параллельный порт


Этот разъем позволяет подсоединить принтер или плоттер, работающий через параллельный порт, к вашему компьютеру через 25-контактный двунаправленный порт с разъемом "мама".


Разъем для подключения дополнительной клавиатуры


К имеющемуся разъему, в зависимости от Ваших предпочтений, Вы можете подключить PS/2 совместимую настольную клавиатуру с 6-контактным разъемом или PS/2 совместимую "мышь".





ПРИМЕЧАНИЕ - Вы можете работать и со встроенной и с внешней клавиатурами в одно и то же время.





ПРИМЕЧАНИЕ - Вы в любой момент можете подключить или отключить PS/2 совместимую "мышь", а также можете использовать ее одновременно с Touchpad. 





Чтобы подключить клавиатуру с 5-контактным разъемом, используйте соответствующий переходник.





ВНИМАНИЕ - не подключайте клавиатуру для последовательного (COM) порта через COM-PS/2 переходник; не используйте разветвители для одновременного подключения клавиатуры и мыши через PS/2 порт - ВЕРОЯТНЫ ПРОБЛЕМЫ С НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТОЙ.





�
Включение компьютера


Описание процедуры включения компьютера, общей для всех моделей компьютеров RoverBook®, содержится в буклете "Правила эксплуатации компьютера", который прилагается к каждому компьютеру. 





Настройка контрастности и яркости


После включения компьютера Вы можете настроить контрастность и/или яркость жидкокристаллического дисплея.


Для настройки яркости нажмите и удерживайте клавишу [Fn], которая находится левом нижнем углу клавиатуры, а затем нажмите клавишу [F9] для уменьшения или клавишу [F10] для увеличения яркости. При достижении желаемой яркости отпустите обе клавиши.


Для настройки контрастности нажмите и удерживайте клавишу [Fn], которая находится левом нижнем углу клавиатуры, а затем нажмите клавишу [F7] для уменьшения или клавишу [F8] для увеличения контрастности. При достижении желаемой контрастности отпустите обе клавиши (контрастность не может быть изменена у ЖК дисплеев с активной матрицей).





Эксплуатация аккумуляторных батарей


Установка аккумуляторных батарей


Чтобы использовать аккумуляторные батареи их необходимо установить в специальный отсек, который находится с левой стороны компьютера. 


Для установки батарей:


Выключите компьютер.


Большим пальцем откройте крышку отсека аккумуляторной батареи.


Поместите батарею в свободный отсек и задвиньте ее до щелчка.


Закройте крышку отсека.


Удаление аккумуляторных батарей


Выключите компьютер.


Большим пальцем откройте крышку отсека аккумуляторной батареи.


Сдвиньте вверх защелку фиксатора батареи. Батарея должна не много показаться из отсека.


Извлеките полностью батарею из отсека.


Установка и удаление дополнительной аккумуляторной батареи


В отсек для флоппи дисковода может быть установлена дополнительная аккумуляторная батарея. Для чего необходимо удалить из отсека флоппи дисковод и вставить на его место дополнительную батарею. Процедуры установки и удаления дополнительной батареи аналогичны процедурам по установке и удалению флоппи дисковода (см. Главу III).


Подзарядка аккумуляторных батарей


Установленный блок аккумуляторных батарей автоматически подзаряжается в любое время, когда компьютер подключен к внешнему источнику тока. Аккумуляторные батареи могут быть полностью заряжены за ~2 часа, при выключенном компьютере.


Входящие в комплект батареи Duracell оснащены индикатором уровня заряда. Для того, чтобы воспользоваться им, нажмите на кнопку, расположенную рядом с индикатором.


�
Эксплуатация компьютера


"Горячие" клавиши (Hot Keys)


"Горячие" клавиши - обеспечивают дополнительные возможности управления компьютером.


[Fn]+[F3] Режим растянутого изображения. Геометрия ЖК дисплея несколько отличается от геометрии внешнего монитора, и поэтому изображение может заполнять не полностью ЖК дисплей. В данном режиме производится такое преобразование изображения, чтобы полностью заполнить ЖК дисплей.


[Fn]+[F6] Переключение между режимами вывода изображения на ЖК дисплей, на внешний монитор, на телевизор, на ЖК панель и внешний монитор одновременно.


[Fn]+[F7] Уменьшение контрастности жидкокристаллического дисплея.


[Fn]+[F8] Увеличение контрастности жидкокристаллического дисплея.


[Fn]+[F9] Уменьшение яркости жидкокристаллического дисплея.


[Fn]+[F10] Увеличение яркости жидкокристаллического дисплея.


[Fn]+[F11] Уменьшение громкости звука.


[Fn]+[F12] Увеличение громкости звука.


[Fn]+[Esc] Перевод компьютера в режим "Suspend".


[Fn]+[S] Сохранение настроек контрастности и яркости ЖК дисплея.





Использование устройства позиционирования курсора Touchpad


Встроенное устройство позиционирования курсора Touchpad является портативной заменой обычной двухкнопочной "мыши": левая и правая кнопки устройства позиционирования курсора Touchpad эквивалентны соответствующим кнопкам "мыши".


Используйте Touchpad следующим образом:


Для перемещения курсора, положите палец на рабочую площадку Touchpad и перемещайте в направлении желаемого перемещения курсора.


Вместо однократного или двукратного нажатия левой клавиши "мыши" можно однократно или двукратно легко стукнуть пальцем по рабочей поверхности Touchpad.


Для перетаскивания объектов, нажмите и удерживайте левую клавишу, переместите курсор в желаемое место, отпустите клавишу.


Установка драйвера устройства позиционирования курсора Touchpad


Внутри компьютера Touchpad подсоединен к PS/2 порту. Вы можете использовать Touchpad как с MS Windows, так и с не MS Windows приложениями.


При использовании устройства позиционирования курсора Touchpad с MS Windows, настройте Windows на работу с "мышью" типа IBM PS/2, или установите соответствующее программное обеспечение из комплекта Driver/Utility, предварительно проконсультировавшись с сотрудником группы технической поддержки.





Примечание - на компьютере установлены все необходимые драйверы устройств, не рекомендуется производить переустановку драйверов без особой на то необходимости (см. "Правила эксплуатации компьютера").





При использовании устройства позиционирования курсора Touchpad с  не MS Windows установите соответствующее программное обеспечение из комплекта Driver/Utility, предварительно проконсультировавшись с сотрудником группы технической поддержки.


Использование PC Card устройств


Наличие в Вашем компьютере разъемов PC Card позволяют расширить возможности Вашего компьютера через установку различных PC Card устройств (дополнительной памяти, факс/модема, сетевых плат и т.д.).


PC Card интерфейс стандартизован по электрическим, механическим и функциональным параметрам для использования с соответствующим рядом устройств.


На правой стороне компьютера имеется разъем PC Card тип 3 - в который можно установить одно устройство типа 3 или два устройства типа 2. Верхний PCMCIA разъем называется слот "1", а нижний слот "0". Слот "0" совместим со стандартом Zoomed Video.


Кроме того на левой стороне компьютера имеется разъем для подключения одного устройства типа 2.


Установка и удаление PCMCIA устройств





Примечание - перед использованием PCMCIA устройств необходимо установить драйвер устройства.





Установка и удаление PC Card устройств аналогичны установке и удалению флоппи дисков. Вы можете устанавливать и извлекать PC Card устройства как при выключенном, так и при включенном компьютере.


Для установки PCMCIA устройства:


Вставьте устройство плавно и не прилагая существенных усилий стороной с контактами вперед, этикеткой вверх в слот до упора.


Для удаления PC Card устройства из верхнего слота нажмите на левую кнопку выброса.


Для удаления PC Card устройства из нижнего слота нажмите на правую кнопку выброса.





Режимы энергосбережения


Система управления энергопотреблением компьютера (Power Management) помогает снизить расход электроэнергии. Далее кратко описаны возможности этой системы. 


Режим "Standby"


В режиме "Standby" управление энергопотреблением осуществляется на уровне отдельных компонентов компьютера. Происходит отключение питания от таких подсистем, как ЖК дисплей и жесткий диск. При истечении некоторого контрольного периода timeout и отсутствия какой-либо активности со стороны устройств ввода/вывода компьютер переводится из режима Standby в режим Suspend.


Режим "Suspend"


В режиме "Suspend" управление энергопотреблением осуществляется на уровне всей системы. Происходит остановка процессора и выключение всех управляемых подсистем компьютера. Компьютер может переходить в режим Suspend в следующих случаях:


После нажатия клавиш [Fn]+[Esc].


По истечении контрольного периода timeout.


Низком уровне заряда батареи.





Примечание - не переводите компьютер в режим "Suspend" во время обращений к дисковым накопителям.





Существует две разновидности режима "Suspend": "Suspend to Memory" и "Suspend to Disk".


В режиме "Suspend to Memory" не отключается питание от ОЗУ и таким образом происходит некоторый расход электричества.


В режиме "Suspend to Disk" все данные из ОЗУ копируются на жесткий диск и система не потребляет электроэнергии. Для обеспечения возможности осуществления перехода в режим "Suspend to Disk" необходимо создать разбиение на жестком диске "Suspend to Disk partition":


С помощью программы FDISK удалите все разбиения (partitions), если они уже существуют на жестком диске.


Загрузите компьютер с привода "А" и запустите утилиту OVMAKFIL.EXE для создания разбиения "Suspend to Disk partition" с размером, равным объему ОЗУ (n) плюс 2 МБ (видео память).


A:\>OVMAKFIL /Pn


Например, если объем системного ОЗУ — 72МБ, то утилита создаст разбиение (partition) размером около 75МБ.


Для обновления разбиения (re-partition) жесткого диска используйте программу FDISK, входящую в состав операционной системы.


При возобновлении работы с компьютером после выхода из режима "Suspend" система находится в том же состоянии, что и до перевода в этот режим. Однако при выходе системы из режима "Suspend", если к системе подключены какие-либо периферийные устройства такие, как PC Card, могут возникнуть сбои.


Вывод компьютера из режима "Suspend to Memory" может происходить при следующих условиях:


Наступление установленного времени.


Поступление звонка на модем.


Нажатие любой клавиши клавиатуры.


Вывод компьютера из режима "Suspend to Disk" производится нажатием клавиши включения компьютера.





Установка и извлечение компакт-дисков


Установленный привод CD-ROM позволяет Вам работать с различными видами компакт-дисков в зависимости от установленного программного обеспечения (data, audio, photo, CDI). Обычно привод CD-ROM значится как привод "D", привод "С"  — жесткий диск, приводы "А" и "В" — флоппи дисковод.


Компакт-диски являются носителями с высокой плотностью хранения информации, с ними необходимо обращаться аккуратно и содержать в чистоте, чтобы не возникало проблем с их чтением.


Рекомендуется следовать следующим правилам обращения с компакт-дисками.


Не прикасайтесь к рабочей поверхности компакт-диска.


Не делайте надписей на поверхности.


Избегайте попадания на компакт-диск прямого солнечного света.


Не изгибайте компакт-диски.


Не используйте бензин, растворители и другие химически активные средства для очистки компакт-дисков. Используйте специальные наборы для очистки компакт-дисков.


Сразу убирайте компакт-диск в его коробку если Вы не используете его.


Для удаления пыли и отпечатков пальцев протрите компакт-диск от центра к краям куском мягкой ткани.





ВНИМАНИЕ - несоблюдение вышеуказанных правил обращения с компакт-дисками может привести к потере данных, появлении ошибок при чтении необратимым повреждениям компакт-диска.


Установка компакт-дисков


Включите компьютер.


Нажмите на кнопку выброса на правой стороне компьютера, должен появиться лоток для компакт-дисков. Вытяните его до конца.


Аккуратно возьмите компакт-диск за края, убедитесь, что он обращен блестящей стороной (на которой записана информация) вниз. Положите диск на лоток и задвиньте его в компьютер до упора.


Извлечение компакт-дисков


Проверьте, что индикатор обращения на приводе CD-ROM не "горит".


Нажмите на кнопку выброса на правой стороне компьютера, должен появиться лоток для компакт-дисков. Вытяните его до конца.


Аккуратно возьмите компакт-диск за края, и извлеките его из лотка. Задвиньте лоток в компьютер до упора.


Для проигрывания музыкальных, фото и некоторых видео компакт-дисков необходимо специальное прикладное программное обеспечение.





Установка и извлечение флоппи дисковода и флоппи дисков


Ваш компьютер оснащен съемным флоппи дисководом, который может быть заменен на дополнительную аккумуляторную батарею и тем самым продлить время автономной работы на компьютере.


Для удаления флоппи дисковода из отсека сдвиньте защелку на нижней стороне компьютера и одновременно потяните за специальные насечки, расположенные на дисководе с нижней стороны.


Для установки дисковода вставьте его в отсек и задвиньте до щелчка.


Аналогично производится установка и извлечение дополнительной аккумуляторной батареи.


Вы можете использовать следующие типы флоппи дисков:


720 КВ


1.2 МВ


МВ


Вставьте флоппи диск в окно приемника дисковода, приоткрыв защитную шторку, лицевой стороной вверх до щелчка.


Для извлечения диска убедитесь, что индикатор обращения на дисководе не горит, нажмите кнопку выброса. Когда диск появится из дисковода, извлеките его.





ВНИМАНИЕ - никогда не извлекайте флоппи диск, не выключайте и не перезапускайте компьютер, когда происходит обращение к дисководу, Вы можете потерять данные. Кроме того, не забывайте извлекать диск из дисковода перед тем, как выключить компьютер.





�
Установка дополнительных устройств


Установка внешнего монитора


К видео выходу Вашего компьютера может быть подключен VGA или SVGA многочастотный монитор с 15-контактным аналоговым разъемом.


Убедитесь, что монитор настроен для работы в аналоговом режиме, и его напряжение питания соответствует напряжению в электросети (см. руководство по использованию монитора).


Отключите питание от компьютера.


Откройте крышку на задней панели компьютера. Подсоедините видео шнур монитора к видеовходу компьютера.


Подключите шнур питания монитора с розетке электросети.


Включите монитор, а затем компьютер.


По умолчанию компьютер находится в режиме, в котором он сразу же начинает передавать изображение на монитор. Если этого не происходит, переключите изображение между жидкокристаллическим дисплеем (LCD), телевизором и внешним монитором (CRT) нажатием клавиш [Fn]+[F6] (см. "Горячие" клавиши" в Главе III).





Установка внешней клавиатуры


К вашему компьютеру может быть подключена выносная клавиатура совместимая с интерфейсом PS/2.


Разместите клавиатуру, чтобы было удобно печатать.


Подсоедините клавиатурный шнур к порту, расположенному на задней панели Вашего компьютера.





Установка "мыши" с PS/2 совместимым интерфейсом


К Вашему компьютеру может быть подключена "мышь" с PS/2 совместимым интерфейсом.


Подсоедините шнур от "мыши" к порту, расположенному на задней панели Вашего компьютера.


"Мышь" будет работать сразу после подключения и может использоваться в одновременно с устройством позиционирования курсора Touchpad.





Подключение устройств к последовательному и параллельному порту


Последовательный порт (COMA) и параллельный порт расположены на задней панели Вашего компьютера. К ним Вы можете подключать устройства, имеющие последовательный ("мышь" и т.д.) и параллельный (принтер и т.д.) интерфейс соответственно.


Кроме инструкций по установке и эксплуатации, входящей в комплект поставки, подключаемого прибора, следует придерживаться следующих рекомендаций:


При использовании "мыши" с последовательным интерфейсом,


Рекомендуется выбирать "мыши", из числа тех, работа которых проверенна с компьютером Вашей модели, например "мыши" производства компаний IBM, Logitech и Microsoft (двухкнопочные).


Убедитесь, что в программе настройки SCU в пункте "Pointing Device (PS/2 Mouse)" установлен параметр [Disabled] (см. Главу V).


При использовании устройств с двунаправленном параллельным портом, соответствующим стандарту ECP, проверьте, что в программе настройки SETUP в пункте "LPT Mode" установлен правильный параметр (см. Главу V).


С Вашим компьютером не могут использоваться модемы, питание которых осуществляется через параллельный или последовательный порт. Рекомендуются модемы с питанием от батарей или от внешнего источника тока.





Подключение устройств через последовательный инфракрасный (SIR) порт.


Последовательный инфракрасный порт (SIR) расположен на правой стороне Вашего компьютера и позволяет работать с устройствами, имеющими последовательный инфракрасный интерфейс стандарта IrDA.


Кроме инструкций по установке и эксплуатации, входящей в комплект поставки, подключаемого прибора, следует придерживаться следующих рекомендаций:


SIR порт подключаемого устройства должен находиться напротив SIR порта компьютера, в угловом диапазоне ( 15 градусов, на расстоянии до 1 метра, в пределах прямой видимости.


При настройке SIR порта присваивайте ему имя COMB.





Подключение устройств для ввода и вывода звука


Встроенные в компьютер аудио средства позволяют воспроизводить и записывать аудио сигнал от различных источников.


Основные характеристики аудио системы:


16-битный звук, совместимость с Microsoft Windows, Microsoft Sound System, MPU-401, General MIDI и большинством программ, использующих стандарт SoundBlaster Pro.


Обеспечение FM и Wave Table синтеза.


Возможность осуществлять запись в режиме реального времени с компрессией и декомпрессией.


Возможность регулировки частоты оцифровки сигнала (от 4 до 44,1 kHz) и коэффициента сжатия.


Цифровое управление уровнем громкости.


Линейный вход для стерео микрофона, дополнительный линейный вход и линейный выход для подключения громкоговорителей.


Встроенные микрофон и громкоговорители.


Для настройки громкости встроенных или дополнительных громкоговорителей используйте клавиши [Fn]+[F11] для уменьшения и [Fn]+[F12] для увеличения громкости.





MIDI/Game (игровые) устройства.


На задней панели компьютера расположен стандартный MIDI/Game порт. Вы можете подсоединить к нему или MIDI устройство или игровой манипулятор (joystick).





RCA видеовыход


Разъем RCA видеовыхода размещен на левой стороне компьютера. Подключив один конец видео шнура к этому разъему, а другой его конец к видеовходу телеприемника, Вы можете осуществлять передачу изображения на бытовой телевизор.


RCA видеовыход совместим со стандартами PAL (установлено по умолчанию) и NTSC (требует изменения настройки в сервисном центре).





Плата MPEG ускорителя


В Ваш компьютер может быть установлена плата MPEG ускорителя. Она повышает производительность компьютера при работе с различными мультимедийными приложениями. Плата может быть установлена только сотрудником сервисного центра.


�
Системные утилиты


Введение


Компьютер имеет некоторой встроенное программное обеспечение — системные утилиты — которые позволяют управлять компьютером и контролировать его работу.


Программа самотестирования Power-On-Self-Test (POST)


Программа настройки системы System Configuration Utility (SCU)





Программа самотестирования Power-On-Self-Test (POST)


При запуске или перезапуске компьютера базовая система ввода-вывода выполняет программу самотестирования компьютера Power-On-Self-Test (POST). Во время прохождения самотестирования производится проверка наличия и работоспособности аппаратных компонент компьютера. При обнаружении аппаратных проблем при прохождении POST компьютер может "зависнуть" (при обнаружении серьезных ошибок).


Если никаких ошибок не обнаруживается, то работа компьютера продолжается после прохождения POST.


Вы можете пропустить тестирование памяти, нажав клавишу "пробел".


При обнаружении при прохождении POST некритичных ошибок на дисплее появляются соответствующие предупреждающие сообщения. Вы можете нажать клавишу [F1], чтобы продолжить процесс прохождения POST, или нажать одновременно клавиши [Ctrl]+[Alt]+[S], чтобы запустить программу настройки системы System Configuration Utility (SCU).





Программа настройки System Configuration Utility (SCU)


System Configuration Utility (SCU) — вспомогательная программа, записанная в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), хранящая информацию о текущей конфигурации компьютера и предоставляющая пользователю средства для настройки параметров системы. Эти параметры хранятся в энергонезависимой памяти CMOS и сохраняются при отключении компьютера. При включении компьютера, система конфигурируется в соответствии с параметрами, записанными в CMOS памяти. Через простое меню пользователь может сделать настройки следующих устройств и функций:


Жесткие диски, приводы и периферийные устройства.


Тип и параметры дисплея.


Защита системы от несанкционированного доступа.


Параметры кэш-памяти.


Режим энергосбережения и др.





Запуск программы System Configuration Utility (SCU)


Программа System Configuration Utility (SCU) позволяет выводить информацию о системной конфигурации компьютера.


Для запуска программы System Configuration Utility (SCU) нажмите одновременно клавиши [Ctrl]+[Alt]+[S] во время запуска системы. На экране появится информация о текущей конфигурации компьютера и набор пунктов главного меню в верхней части экрана.





Главное меню





Main�
Используйте этот пункт для настройки базовых параметров системы и системы защиты от несанкционированного доступа.�
�
Devices�
Используйте этот пункт для настройки параметров работы накопителей, портов и других устройств, имеющихся в Вашем компьютере.�
�
Power�
Используйте этот пункт для настройки параметров системы управлением энергопотреблением.�
�
Exit�
Выход из меню программы System Configuration Utility.�
�



Работа с главным меню





Функции�
Клавиши�
Описание�
�
Активировать главное меню.�
[Alt]�
Переход в главное меню SCU.�
�
Выбрать пункт меню.�
[(]


[(]


клавиши с буквами, соответствующими тем, что выделены в пунктах меню.�
Передвижение по пунктам меню влево.


Передвижение по пунктам меню влево.


Выбор пункта меню, соответствующего букве на нажатой клавише.�
�
Вхождение в ниспадающее меню.�
Левая кнопка мыши


[пробел]


[Enter]�
Вхождение в ниспадающее меню, соответствующее выбранному пункту главного меню, для изменения настроек.�
�
Отменить текущее действие�
Правая кнопка мыши


[Esc]�
Отмена текущей операции.�
�



Работа с ниспадающими меню





Функции�
Клавиши�
Описание�
�
Выбрать пункт ниспадающего меню�
[(]


[(]


клавиши с буквами, соответствующими тем, что выделены в пунктах меню.�
Передвижение по пунктам меню вверх.


Передвижение по пунктам меню вниз.


Выбор пункта меню, соответствующего букве на нажатой клавише.�
�
Выбрать параметр�
[Tab]�
Передвижение между различными параметрами.�
�
Изменить значение�
[(]/[(]�
Выбор нужного значения параметра.�
�
Выбрать выделенное�
[Пробел]








[Enter]�
Включение/выключение выбранной функции. Если функция помечена "галочкой", то это значит, что она включена.


Выберите "ОК" после изменения параметров в качестве подтверждения или "Cancel" для отмены изменения параметров.�
�
Отменить введенное�
[Esc]


[Enter]�
Отменить последние изменения параметров.


Выберите "Cancel" для отмены последних изменений параметров.�
�
Задействовать дополнительные функции по управлению�
[Alt]�
При нажатой клавише [Alt] становятся активными алфавитные клавиши с теми буквами, которые выделены в меню. При их нажатии производится переход к пункту с соответствующей выделенной буквой.�
�
Выйти�
[Esc]�
Нажмите клавишу [Esc] для того, чтобы выйти из ниспадающего меню.�
�



Меню Main (главное)





Пункт меню�
Значения параметра�
Описание�
�
Date and Time�
Day/month/year


(День/месяц/год)


Hour/minute/second


(Часы/минуты/секунды)�
Установка текущей даты и времени.�
�
Fast Boot�
�
Применение ускоренного режима загрузки�
�
Enable Pointing Device�
�
Включение/отключение встроенного устройства позиционирования курсора Touchpad.�
�
Boot Device�
Diskette A


Hard disk C


PCMCIA card�
Выбор загрузочного устройства.�
�
Video Display �
LCD and CRT





Auto sense�
Вывод видеоизображения и на ЖК-дисплей, и на внешний монитор.


Автоматический выбор внешнего монитора для вывода видеоизображения при его обнаружении.�
�
Video Expansion Enabled�
�
Включение режима растянутого изображения.�
�
System Security�
Enter old password


(Введите старый пароль)


Enter new password


(Введите новый пароль)


Verify new password


(Подтвердите новый пароль)


Enable Booting password





Enable Setup password�
Вы можете установить пароль, состоящий из максимально десяти алфавитно-цифровых знаков.




















При установке этого параметра система будет запрашивать пароль при каждом запуске компьютера.


При установке этого параметра система будет запрашивать пароль при каждой попытке запустить программу SCU.�
�



Меню Devices





Пункт меню�
Параметр�
Значение параметра�
Описание�
�
Diskette Drive�
None


1.44MB�
�
Выбор флоппи дисковода.�
�
Hard disk�
Disk Type�
None


Custom








Auto-ID�
Жесткий диск не установлен.


Ручная настройка параметров жесткого диска: числа цилиндров, головок, секторов на дорожку и т.д.


Автоматическая настройка параметров жесткого диска для любого совместимого IDE диска.�
�
�
Enhanced Options�
LBA mode








Multiple Sector mode


Fast PIO mode�
Включение режима Logical Block Address для работы с жесткими дисками емкостью более 528 МБ.


Включение режима Multiple Sector передачи данных.


Включение режима Fast PIO передачи данных.�
�
COM Ports�
COM A(B) settings�
None


3F8H, IRQ 4


2F8H, IRQ 3


3E8H, IRQ 4


2E8H, IRQ 3�
Установка адреса и номера прерывания последовательных портов.�
�
�
COM B definition�
Serial port 2


IrDA (HPSIR)


IR (ASKIR)�
Назначение порта COM B.�
�
LTP Port�
Port Setting�
None


378H


278H


3BCH�
Установка адреса параллельного порта.�
�
�
Port definition�
SPP mode


EPP mode


ECP mode�
Standard Parallel Port


Enhanced Parallel Port


Extended Capabilities Port�
�
�
IRQ Setting�
IRQ5


IRQ7�
Установка номера прерывания.�
�
�
ECP DMA setting�
DMA1


DMA3�
Установка ECP DMA.�
�
Audio Port�
Port Setting�
220H


230H


240H


250H�
Установка адреса аудио подсистемы.�
�
�
IRQ Setting�
IRQ9


IRQ5


IRQ7


IRQ10�
Установка номера прерывания.�
�
�
ECP DMA setting�
DMA0


DMA1


DMA3�
Установка канала DMA.�
�
MIDI Port�
MIDI Port�
300H


310H


320H


330H�
Установка адреса MIDI порта.�
�
Wave Table Enabled�
�
�
Включение таблицы волнового синтеза.�
�
Keyboard Numlock�
�
�
Включение режима Numlock автоматически после загрузки компьютера.�
�
Keyboard Repeat�
Key repeat rate�
2/sec


6/sec


10/sec


15/sec


20/sec


30/sec


(знаков в секунду)�
Скорость повторения знаков при длительном нажатии клавиши.�
�
�
Key delay�
1/4 sec


1/2 sec


3/4 sec


1sec (секунд)�
Время между нажатием клавиши и первым повтором знака, если клавиша удерживается длительное время.�
�






Меню Power 


Этот раздел посвящен настройкам параметров системы управления энергопотреблением, которая позволяет снизить расход электроэнергии за счет временного отключения неактивных  элементов.





Пункт меню�
Параметр�
Значение параметра�
Описание�
�
Power Management�
Power savings mode�
Disable


Battery only








Always on�
Отключить систему энергосбережения.


Использовать систему энергосбережения только при работе компьютера на батареях.


Всегда использовать систему энергосбережения.�
�
�
Power savings level�
Low power saving














Medium power saving











High power saving�
Включение режима с низким уровнем энергосбережения приводит к тому, что компьютер работает с максимальной производительностью, но время работы на аккумуляторных батареях минимально.


Включение режима со средним уровнем энергосбережения приводит к тому, что компьютер работает со средней производительностью, и время работы на аккумуляторных батареях среднее.


Включение режима с высоким уровнем энергосбережения приводит к тому, что компьютер работает с минимальной производительностью, но время работы на аккумуляторных батареях наиболее продолжительно.�
�
Video Monitoring�
�
�
Включение режима, не позволяет компьютеру переходить в режим "Sandy", если имеют место обращения к видеопамяти компьютера. �
�
Suspend Controls�
Battery weak�
Flash beeping














Suspend system








Flash only�
На ЖК индикаторной панели начинает мигать соответствующий значок и компьютер начинает издавать звуковые сигналы при низком уровне заряда аккумуляторных батарей.


Автоматический перевод компьютера в режим "Suspend" при низком уровне заряда аккумуляторных батарей.


На ЖК индикаторной панели начинает мигать соответствующий значок при низком уровне заряда аккумуляторных батарей.�
�
�
Suspend mode�
Suspend to memory





Suspend to disk�
Использование режима "Suspend to memory."


Использование режима "Suspend to disk".�
�
�
Modem ring resume�
�
Перевод компьютера в нормальный режим работы из режима "Suspend to memory" при получении модемом, подключенным к последовательному порту, телефонного звонка.�
�
�
Set resume alarm�
Resume hour


Resume minute�
Установка времени принудительного вывода компьютера из режима Suspend to memory.�
�






Меню Exit


После того, как вы закончили производить настройки, Вы должны сохранить изменения и выйти из программы SCU, чтобы настройки возымели действие.





Параметр�
Описание�
�
Save and Reboot�
Сохранить сделанные изменения и перезагрузить компьютер.�
�
Exit (No save)�
Выйти из программы SCU не сохраняя сделанных изменений.�
�
Default Settings�
Установка стандартного заводского набора параметров. Перед сохранением проверьте его на соответствие Вашей системе.�
�
Restore Settings�
Если Вы решили отказаться от изменений параметров, сделанных во время текущей сессии, и Вы не производили сохранения этих изменений, то выбрав этот пункт, Вы восстановите значения всех параметров.�
�
Version Info�
Вывод информации о версии базовой системы ввода-вывода BIOS.�
�
�
Уход за компьютером


Правила ухода за компьютером изложены в брошюре "Правила эксплуатации компьютера".


Уход за аккумуляторными батареями


При первом использовании или после длительного хранения аккумуляторных батарей может возникнуть ситуация, когда система показывает, что батареи заряжены, в то время, как они заряжались не реально короткий промежуток времени. В этом случае необходимо извлечь батареи, подождать, пока они не остынут и повторить процедуру зарядки по крайней мере три раза.


Для поддержания аккумуляторных батарей в хорошем состоянии рекомендуется периодически производить их полную разрядку. Не редко при работе происходит подзарядка аккумуляторных батарей еще до того, как они становятся полностью разряженными. Такой режим работы может привести к тому, что емкость аккумуляторных батарей уменьшится. Во избежание такого эффекта рекомендуется использовать аккумуляторные батареи до их полной разрядки, а потом производить полную зарядку батарей.


Для того, чтобы полностью разрядить, а потом зарядить батареи:


Отсоедините адаптер переменного тока сначала от внешнего источника питания, а потом от компьютера.


Включите компьютер, отключив режим энергосбережения Power Saving.


Не обращайте внимание на сигналы низкого уровня зарядки батарей.


Когда батареи полностью разрядятся (компьютер отключится), подключите компьютер к источнику переменного тока и полностью зарядите батареи. Не включайте компьютер до полной зарядки батарей.


�
Спецификация





Архитектура�
Локальная шина PCI 2.1�
�
�
Центральный процессор (CPU):�
Intel Pentium P54C, P54LM, P54CSLM�
100/120/133/150/166/200 МГц�
�
Базовая система ввода-вывода (BIOS):�
Plug & Play 1.0a�
256 кБ flash ROM�
�
Кэш-память второго уровня�
�
асинхронный кэш 256 кБ�
�
ОЗУ DRAM�
Два банка�
от 8 до 72 МБ (8/16/32/40 МБ)�
�
Управление энергопотреблением�
АРМ 1.1�
Режим Standby�
�
�
�
Suspend to memory�
�
�
�
Suspend to disk�
�
Дисплей�
ЖК панель�
TFT/DSTN�
�
�
Разрешение�
800x600 (SVGA)�
�
�
Видео память (Video DRAM)�
2 МБ�
�
�
VPM provider�
VPM 1.1�
�
PC Card�
ZV-port support�
Type IIx3 или Type IIx1 + TypeIIIx1�
�
Устройства ввода/вывода (Multiple Input/Output)�
Устройство позиционирования курсора�
1 (PS/2)�
�
�
Последовательный порт�
1 (высокоскоростной)�
�
�
Параллельный порт�
1 (совместим со стандартами ЕРР/ЕСР)�
�
�
Порт для подключения внешнего монитора�
1�
�
�
Внешний PS/2 порт�
1�
�
�
RCA порт�
1 (NTSC/PAL TV выход)�
�
�
Порт для подключения станции расширения�
1 (168 контактов)�
�
�
Инфракрасный порт�
IrDA/ASKIR�
�
�
MIDI/GAME порт�
1�
�
Аудио система�
Совместимость�
Sound Blaster Pro�
�
�
�
Microsoft Windows Sound System�
�
�
�
MPU-401�
�
�
�
General MIDI�
�
�
Digitized sound�
16-bit stereo�
�
�
Synthesized music�
FM synthesizer�
�
�
�
Wave Table synthesizer (1MB ROM)�
�
�
Вход/выход�
Микрофонный вход�
�
�
�
Линейный выход�
�
�
�
Выход для наушников�
�
Адаптер переменного тока�
Вход�
100~240 B, 47~63 Гц�
�
�
Выход�
20 В, 1.2 А�
�
Аккумуляторные батареи�
Тип�
Ni-MH�
�
�
Напряжение�
12 В�
�
�
Емкость�
3000/3500 мАч (10 отсеков)�
�
Физические характеристики�
Размер�
300мм х 228мм х 54мм�
�
�
Масса�
3.4 кг�
�



�PAGE  �17�








�PAGE  �17�














